مركز بهـداشت استان مركزي

دستورعمـل اجرايي

شناسايي اوليه عوامل زيان‌آور كارگاه‌ها

بهار 1390

مقدمه :

تأمين ، حفظ و ارتقاي سلامت شاغلين و به‌تبع آن ، ارتقاي بهره‌وري و سطح رفاه و آسايش عمومي جامعه و حركت تسهيل‌شده و صحيح به‌سوي توسعه پايدار و همه‌جانبه ، از اهداف اساسي فعاليتهاي بهداشت حرفه‌اي در جوامع انساني مي‌باشد . وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به‌استناد قانون تشكيلات و وظايف خويش و قانون كار جمهوري اسلامي ايران ، متولي اصلي اين امر در كشور عزيزمان مي‌باشد .

دستيابي به اهداف فوق‌الذكر جز با اجراي يك برنامه منسجم و علمي شناسايي ، اندازه‌گيري ، ارزيابي و كنترل عوامل و شرايط زيان‌آور و مخاطره‌زاي محيط‌كار ممكن نمي‌باشد . مجموعه حاضر تلاشي‌است براي تأمين روش كاري يكنواخت و يكسان براي انجام فعاليتهاي مرتبط با شناسايي اوليه عوامل زيان‌آور تا بتوان با اجراي دقيق مفاد آن در چارچوبي واحد ، به تصويري ، تاحدامكان ، منطبق بر واقعيت از شرايط محيط‌كار و وضعيت عوامل و شرايط مخاطره‌زا و زيان‌آور ، جهت تدوين يك استراتژي و برنامه مناسب اندازه‌گيري ، دست‌پيدانمود . البته بديهيست با همه تلاش صورت‌گرفته ، اشكالات و نواقص زيادي در اين‌مجموعه خواهدبود كه اميداست تمامي صاحبنظران و كارشناسان محترم ذيربط ، تهيه كنندگان را از نظرات اصلاحي خويش بهره‌مند فرمايند .

واحد بهداشت حرفه‌اي

مركز بهداشت استان مركزي

–  توضيحات كلي :

قبل‌از هرگونه اقدام ، بایستی از محیط‌کار بازدیداولیه به‌عمل آید تا شناسایی کامل عوامل زیان‌آور محیط‌کار بدرستی انجام‌گیرد . جهت شناسايي ، ضمن حضور درزمان حداكثر فعاليت كارگاه (كارخانه) و با درنظر داشتن شرايطي كه گوياي بيشترين مواجهةشاغلين با عوامل زيان‌آور باشد ، به‌اتفاق مسئول بهداشت‌حرفه‌اي كارگاه ، از کلیة واحدهای‌کارگاه  و محیطهای کاری بازديد و اطلاعات ، ثبت مي‌شوند .

درصورتي‌كه براساس ضوابط ، تكميل فرمهاي شناسايي اوليه عوامل زيان‌آور ، از وظايف مسئولين بهداشت حرفه‌اي كارگاه‌ها باشد ، اين فرمها به‌وسيله مسئول بهداشت حرفه‌اي همان كارگاه تكميل مي‌شود . بديهيست در اين‌صورت ، در قسمتهاي بالا و پايين فرم ، اطلاعات مربوط به شركت ارايه‌دهنده خدمات سلامت‌كار ، تكميل‌نمي‌شود .

- تكميل‌كننده و سمت : درصورتي‌كه تكميل‌كننده فرم ، كارشناس بهداشت حرفه‌اي شاغل در كارگاه يا كارشناس همكار شركت ارايه‌دهنده خدمات سلامت‌كار باشد ، نام و امضاي وي در قسمتهاي مربوط در كليه فرمها درج مي‌شود .

- مسئول فني : درصورتي‌كه شناسايي‌اوليه توسط شركت ارايه‌دهنده خدمات سلامت‌كار انجام شده‌باشد ، درج مشخصات مسئول فني شركت ، الزامي مي‌باشد .

۱ – مشخصات اولیه كل کارگاه در فرم هـ - ۱

1-1- مفهوم كارگاه و واحد

منظور از كارگاه ، همان كارخانه ، واحد صنعتي يا معدني مي‌باشد و منظور از واحد ، بخشهاي جزئي و قسمتهاي مختلف يك كارخانه يا معدن (كارگاه) مي‌باشد كه عموماً در قالب سالنهاي مختلف توليدي ، شناخته مي‌شود . البته در کارگاه‌های‌بزرگ که امکان تکمیل كل اطلاعات در یک‌فرم فراهم نمي‌باشد ، سالن کارگاه به قطعات‌کوچکتر تقسیم‌مي‌شود و برای هرقطعه ، به‌عنوان واحدهاي جداگانه فرمهای‌مربوطه تکمیل‌مي‌گردد .

2-1- تعدادكل كارگران

منظور تعداد متوسط كل كارگران شاغل در محل كارگاه (كارخانه ، معدن و ...) در زمان تكميل فرم مي‌باشد . بديهيست در اين‌صورت ، اگر كارخانه داراي دفتر مركزي يا واحدهاي وابسته ديگر ، در محلي مجزا (مثلاً در شهر ديگر) بود ، تعداد پرسنل شاغل در اين واحدها ، در فرم درج نمي‌شود .

3-1- تعداد واحد

درصورتي‌كه بخشهای‌مختلف‌توليد ، منحصراً در يک‌سالن استقراريافته‌اند كل كلرگاه ، يك‌واحد فرض مي‌شود . مبنای تفکيک واحدهاي كارگاه ، سالنهاي‌توليد و محلهايي‌است كه كارگران در آنها كارمي‌كنند (قسمتهاي اداري ، رستوران ، انبارها و ...) . حضور در يك‌واحد ، نشان‌می‌دهد کارگران اين‌کارگاه ، ازنظر محيطي ، تقريباً درمعرض عوامل زيان‌آور مشابه هستند .

4-1- محصول

محصول اصلي توليدي كارگاه در صنايع و كارگاه‌هاي توليدي (كارگاه‌هاي صنعتي ، كشاورزي و معدني) و خدمت اصلي ارايه شده (مثلاً تعمير موتورهاي ديزلي) ، در كارگاه‌هاي خدماتي مي‌باشد . بديهيست درصورت تنوع بالاي محصولات ، گروه محصولات مثلاً : انواع شوينده‌ها ، مقاطع آلومينيومي و ... ، نوشته شود .

5-1- تعداد و نوع شيفتها

تعداد شيفتهاي كاري كارگاه مي‌باشد كه با عدد بيان مي‌شود و نوع شيفت كاري غالب شاغلين كل كارگاه . بديهيست اگر برخي شاغلين ، داراي شيفت و ساعات كاري خاصي باشند ، درصورت‌نياز ، اطلاعات‌لازم در فرم آناليز وظيفه (هـ ـ 5) درج خواهدشد .

6-1- مساحت كل كارگاه

منظور مساحت كل زمين محل استقرار كارگاه موردبررسي مي‌باشد .

7-1- شركت خدمات سلامت‌كار

در اين قسمت ، نام شركت يا مؤسسه سلامت‌كاري كه اقدام به شناسايي اوليه عوامل زيان‌آور و تكميل فرم نموده‌است ، درج مي‌شود . بديهيست همانطوركه قبلاً تذكر داده‌شده‌است ، درصورتي‌كه شناسايي اوليه توسط مسئول بهداشت حرفه‌اي كارگاه انجام شود ، در اين‌قسمت چيزي نوشته نخواهدشد .

8-1- كد واحد

جهت فراهم‌شدن امكان دسته‌بندي اطلاعات جمع‌آوري‌شده از هرواحد ، از شماره يا يك كد اختصاصي ، با نظر تكميل‌كننده ، جهت هرواحد ، استفاده‌مي‌شود . اين‌كد در ساير فرمهاي مورداستفاده در شناسايي‌اوليه عوامل زيان‌آور و گزارشهاي اندازه‌گيري نيز استفاده خواهدشد .

9-1- نام واحد

منظور نامي‌است كه هر واحد در كارگاه ، عموماً به آن نام معروف و شناخته‌شده مي‌باشد . درصورتي‌كه واحد نام خاصي نداشته‌باشد ، تكميل‌كننده مي‌تواند باتوجه به فعاليتي كه در آن انجام مي‌شود ، يك نام ، انتخاب نمايد .

10-1- فعاليت اصلي

مهمترين فعاليت هر واحد در مجموعه كارگاه (كارخانه) مي‌باشد . مثلاً  در كارگاهي با نام «عمليات اوليه 1»  ، فعاليت اصلي شامل برشكاري ، خمكاري و فرز ورقهاي فولادي مي‌باشد . البته ممكن‌است در بيشتر موارد ، فعاليت اصلي واحد با نام آن ، يكي باشد ؛ مثل كارگاه تراشكاري كه فعاليت اصلي آن تراشكاري قطعات است .

11-1- مساحت تقريبي

مساحت واحد به صورت تقريبي مي‌باشد . البته درصورت تعيين مساحت هرواحد به صورت دقيق ، ذكر مساحت دقيق واحد مطلوبتر خواهدبود ؛ چراكه تعيين مساحت ، به صورت دقيق ، جهت تكميل كروكي كارگاه ، ضروري مي‌باشد .

12-1- تعداد كارگر

تعداد كارگر شاغل در هر واحد به طور متوسط است . لازم به يادآوري است جهت اين امر محاسبه كل كارگراني كه طي شيفتهاي مختلف در كارگاه كار مي‌كنند ، ضروري مي‌باشد .

13-1- مشاغل درمعرض و كد آنها

در هرواحد عناوين مشاغلي كه در آن‌واحد وجوددارند همراه با يك كداختصاصي (مثل : T1 ، T2 و ... ) ، در داخل پرانتز ، ثبت مي‌شود .

2- عوامل زيان‌آور هر واحد ، بتفكيك ، در فرم هـ - 2

2-1- نام و كدواحد

منظور ، دقيقاً همان نام و كدهاي مورداستفاده در فرم هـ -1 مي باشد كه نحوه تعيين آنها در بندهاي 8-1 و 9-1 توضيح داده‌شده است .

2-2- شركت خدمات سلامت‌كار

در اين قسمت ، نام شركت يا مؤسسه سلامت‌كاري كه اقدام به شناسايي اوليه عوامل زيان‌آور و تكميل فرم نموده‌است ، درج مي‌شود . بديهيست همانطوركه قبلاً تذكر داده‌شده‌است ، درصورتي‌كه شناسايي اوليه توسط مسئول بهداشت حرفه‌اي كارگاه انجام شود ، در اين‌قسمت چيزي نوشته نخواهدشد .

2-2- فعاليت اصلي

همان فعاليت ذكرشده در فرم هـ - 1 مي‌باشد و مهمترين فعاليت هر واحد در مجموعه كارگاه (كارخانه) مي‌باشد . مثلاً  در كارگاهي با نام «عمليات اوليه 1»  ، فعاليت اصلي شامل برشكاري ، خمكاري و فرز ورقهاي فولادي مي‌باشد . البته ممكن‌است در بيشتر موارد ، فعاليت اصلي واحد با نام آن ، يكي باشد ؛ مثل كارگاه تراشكاري كه فعاليت اصلي آن تراشكاري قطعات است .

3-2- متوسط ساعات اضافه‌كاري

اگر شاغلين واحد بيش‌از ساعات مصوب ، دركارگاه حضور دارند ، ميزان متوسط روزانه آن ، ثبت مي‌شود . بديهيست اگر فردي داراي شرايط كاري خاص (مثلاً كار در واحدهاي مختلف كارگاه) باشد ، اين‌شرايط در فرم آناليزشغل وي ، قابل درج است .

4-2- مساحت × ارتفاع

منظور ، مساحت كل واحد ضربدر ارتفاع سقف واحد مي‌باشد . در محيطهايي با سقف سوله و موارد مشابه ، ارتفاع متوسط مدنظر قرارگيرد .

5-2- عوامل زيان‌آور‌

در اين‌ستون ، عوامل زيان‌آور واحد موردبررسي قرارمي‌گيرند . البته عوامل زيان‌آور شيميايي به‌دليل اينكه در فرمي جداگانه بررسي خواهندشد ، در اين‌فرم گنجانده نشده اند . درمورد هر عامل زيان آور ، منابع عمده و اصلي توليد آن ، تعداد كارگران درمعرض ، سيستمهاي كنترلي فني‌اي كه در واحد جهت آن عامل وجوددارد و عناوين و كد مشاغل درمعرض آنها ، موردبررسي قرارخواهدگرفت . ذكر اين نكته ضروري‌است كه در بررسي عوامل زيان‌آور ، وجود عامل در محيط‌كار در حدودي كه قابل‌توجه باشد ، حتي اگر احتمال داده‌شود كه ميزان آن زير حدودمجاز تماس شعلي مي‌باشد ، بايد موردتوجه و دقت قرارگيرد ؛ لذا ذكر اين نوع عوامل زيان‌آور نيز ضروري مي‌باشد . عوامل زيان‌آور موردنظر شامل اين‌موارد مي‌باشند :

الف- صدا : اعم از انواع صداهاي يكنواخت ، متغير ، ضربه اي ، عمومي يا موضعي مي‌باشد . در ارزيابي منابع صدا ، كليه منابع صدايي كه ممكن‌است باعث ايجاد صداهاي منقطع يا كوبه‌اي نيز شوند بايد موردتوجه قرارگيرد . سيستمهاي كنترل فني صداي منبع و صدا در محيط (ايزولاسيون ، مافلرها ، ديواره‌هاي متخلخل ، مانعهاي صوتي ، اتاقكهاي اپراتوري و ...) نيز بايد مدنظر قرارگيرند .

ب- ارتعاش : شامل انواع ارتعاش دست-بازو و تمام‌بدن مي‌باشد . سيستمهاي كنترلي شامل انواع ميراكننده‌ها ، تشكچه و دستكشهاي ضدارتعاش ، فوندانسيونهاي مخصوص و ... در اين بخش بايد موردبررسي واقع شوند .

ج- استرس گرمايي يا سرمايي : ازآنجاكه هنگام بررسي عوامل زيان‌آور ، استرس گرمايي و سرمايي به صورت همزمان وجود نخواهندداشت ، لذا هردوي اين‌موارد در يك سطر ، بررسي مي‌شوند . باتوجه به فصل ، منابع ايجاد استرسهاي گرمايي يا سرمايي ، مشخص خواهندشد . مثلاً براي كارگري كه در فصل سرما ، محيط‌باز كارمي‌كند ، سرماي هوا و براي كارگر سردخانه ، تجهيزات سرمازا ، منبع ايجاد استرس مي باشند . سيستمهاي كنترلي ازقبيل وسايل خنك‌كننده (كولر ، پنكه و ...) ، سايبان ، وسايل گرمايشي ، شيلدهاي محافظ ، هواكشها و... ازجمله تجهيزات كنترلي در اين قسمت ، باتوجه به نوع استرس ، مي‌باشند .

د- پرتوهاي ماوراي بنفش و مادون قرمز : درصورت مواجهه شاغل  و وجود منابع توليد اين پرتوها ازقبيل كوره ، نور خورشيد ، جوشكاري و... ، مشخصات مواجهه با آنها و سيستمهاي كنترلي مرتبط ، درج مي‌شوند .

هـ - ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي

و- ساير پرتوهاي غير يونساز : درصورت وجود منابع توليد پرتوهايي غيراز پرتوهاي غيريونساز فوق‌الذكر ، مثل امواج مايكروويو ، ليزر و ... ، نام و مشخصات آن ، نوشته مي‌شود .

ز- پرتوهاي گاما و ايكس : ازآنجاكه درحال‌حاضر در بيشتر محيطهاي صنعتي ، عمده كاربرد پرتوهاي يونساز (جهت راديوگرافي و ساير كاربردها) ، منحصر به پرتوهاي گاما و ايكس مي‌باشد ، لذا در فرم صرفاً نام اين دو پرتوي يونساز ذكر شده است .

ح- ساير پرتوهاي يونساز : درصورت وجود منابع توليد پرتوهاي يونساز ديگر ، ازقبيل آلفا ، بتا و ... ، مشخصات آنها در اين سطر درج مي‌شود .

ط- روشنايي نامناسب : روشنايي‌نامناسب ، اعم‌از روشنايي طبيعي و مصنوعي ، باتوجه به ضوابط و شرايط مذكور در پروتكل كشوري اندازه‌گيري و ارزيابي روشنايي و درخشندگي مي‌باشد .

ي- درخشندگي : براساس ضوابط كشوري ، اگر احتمال مواجهه شاغلين با درخشندگي نامناسب داده مي‌شد ، اطلاعات مربوطه در اين‌قسمت درج مي‌شود .

ك- وضعيتهاي نامناسب بدن حين‌كار : شامل انواع پوسچرهاي بدني نامناسب و مخاطره‌زا براي شاغل مي باشد كه ممكن‌‌است يك يا چند مورد از اين‌موارد باشد : ايستادن يا نشستن طولاني مدت ، جمباتمه‌زدن ، خمش يا چرخش مكرر كمر يا گردن ، كار دست در بالاتر از سطح شانه ، حركات مكرر و تكراري اندامها و مفاصل ، خمش مچ يا مفاصل ، انقباضات عضلاني شديد و طولاني و...

ل- حمل بار

م- ساير عوامل زيان‌آور : در اين‌قسمت ، ساير عوامل زيان‌آوري كه در جدول ذكر نشده‌اند ، ولي احتمالاً نياز به بررسي دارند ، شامل : فشار كم يا زياد هوا يا محيط ، بالا و پايين‌رفتن از پلكان ، كار فيزيكي بيش‌از حدتوان ، نوبت‌كاري ، مسايل شناختي و ... ، در دو سطر پاياني جدول ، ذكر مي‌شوند .

6-2- وضعيت سيستمهاي كنترلي

درمورد هر عامل زيان‌آور ، باتوجه به تكنيكهاي موجود براي كنترل فنی آن‌عامل ، وضعيت سيتمهاي كنترلي ، به‌اين‌شرح ، ارزيابي مي‌شود : وجوددارد (ذكرنوع) و فعال و قابل‌قبول است ، وجوددارد ، فعال است ولي قابل‌قبول نيست ، وجوددارد ، معيوب و قابل‌استفاده يا قابل‌قبول نيست ، اصلاً وجودندارد .

7-2- مشاغل درمعرض و كد آنها

در هرواحد و درمورد هر عامل زيان‌آور ، عنوان مشاغلي كه احتمالاً يا قطعا ً درمعرض آن‌عامل مي‌باشند و كداختصاصي آن كه در فرم هـ - 1  ثبت‌شده‌بود (در بند13-1 توضيح داده‌شد)، درج مي‌شود .

3- موادموجود در هر واحد در فرم هـ - 3

1-3- شركت خدمات سلامت‌كار

در اين قسمت ، نام شركت يا مؤسسه سلامت‌كاري كه اقدام به شناسايي اوليه عوامل زيان‌آور و تكميل فرم نموده‌است ، درج مي‌شود . بديهيست همانطوركه قبلاً تذكر داده‌شده‌است ، درصورتي‌كه شناسايي اوليه توسط مسئول بهداشت حرفه‌اي كارگاه انجام شود ، در اين‌قسمت چيزي نوشته نخواهدشد .

2-3- كد واحد

همان كد اختصاصي شرح داده‌شده در بند 8-1 مي‌باشد .

3-3- ديوار – سقف

درصورت محصوربودن كامل يا ناقص فضاي كارگاه و وجود ديوار يا سقف ، در اطراف واحد به‌نحوي‌كه منجربه محصورشدن آلاينده‌ها گردد ، در قسمت مربوطه ، علامت (  )زده مي‌شود .

4-3- تهويه عمومي مصنوعي

درصورت عدم وجود يا وجود سيستم تهويه عمومي مصنوعي (هواكش دمنده يا مكنده يا هردو) ، حتي درصورت ناقص يا ناكارآمد‌بودن ، وضعيت روشن يا خاموش بودن آن در قسمت مربوطه با علامت (  ) مشخص‌مي‌شود .

5-3- تهويه موضعي

درصورت عدم وجود يا وجود سيستم تهويه موضعي (حداقل شامل هواكش و هود جمع‌آوري‌كننده) ، حتي درصورت ناقص يا ناكارآمد‌بودن ، وضعيت روشن يا خاموش بودن آن در قسمت مربوطه با علامت (  ) مشخص‌مي‌شود .

6-3- نام ماده

منظور نام شيميايي و اصلي ماده مي‌باشد .

7-3- فرمول شيميايي

فرمول فشرده شيميايي ماده ، مدنظر مي‌باشد .

8-3- نام تجاري

درصورتي‌كه در كارگاه موردنظر ، ماده‌ي مزبور به نام تجاري خاصي شناخته مي‌شود ، در اين‌قسمت نام تجاري مربوطه نوشته مي‌شود .

9-3- حالت تماس

حالت اصلي و عمده‌ي تماس شاغلين با مواد موجود در كارگاه است . البته ممكن‌است براي يك ماده ، چندين حالت تماس (پوستي ، استنشاقي ، گوارشي) ، وجود داشته‌باشد كه در اين‌صورت ، ذكر بيش‌از يك حالت تماس ، بلامانع است . لارم به ذكر است حالت تماس پوستي با يك‌ماده درصورتي مهم مي‌باشد كه دراثر تماس پوستي ، احتمال جذب پوستي ماده يا عوارض موضعي روي پوست (مثل خورندگي يا تحريك) وجودداشته‌باشد . درصورتي‌كه فرد با مواد به‌صورت هوابرد تماس داشت ، بايد حالت ماده به‌صورت هوابرد ، ازقبيل گاز ، بخار ، اسپري ، گردوغبار و ذرات ، فيوم و ... نيز مشخص‌شود .

10-3- وضعيت ماده

اگر ماده‌ي موردنظر در كارگاه ، به‌عنوان ماده اوليه براي انجام يك فرايند مورداستفاده قرارمي‌گيرد ، ماده اوليه مي‌باشد . مايعات روانكاري (آب‌صابون و...) و الياف عايقكاري خطوط لوله و كوره‌ها (پشم‌سنگ ، پشم شيشه و...) ، از اين‌جمله مي‌باشد . اگر ماده ، نتيجه فرايندهاي موجود در واحد بود ، محصول تلقي مي گردد ، و اگر ماده در ماده‌اي در همان واحد توليد و سپس مجدداً جهت توليد ماده‌اي ديگر مورداستفاده قرارمي‌گرفت ، بينابيني تلقي مي‌شود . دراين‌گروه ، مواد توليدشده‌ي ناخواسته ، مثل دمه‌هاي فلزي نيز ، قرارمي‌گيرند .

11-3- ميزان مصرف در شيفت

جهت تعيين ميزان حدودي مواجهه شاغلين ، ميزان متوسط مصرف ماده درطول يك شيفت ، مشخص مي‌شود . در اين‌مورد ، ذكر توضيحاتي ضروري مي‌باشد :

- چون اين‌فرم جهت ذكر كليه مواد موجود در واحد است ، لذا ذكر اطلاعات مواد توليدشده درواحد نيز ضروري مي‌باشد . بنابراين در قسمت ميزان مصرف ، ميزان توليد مواد توليدي ، درج مي‌شود .

- اگر ميزان توليد يا مصرف ماده‌اي مشخص نبود (مثل ميزان بخارات اسيدي يا ميزان دمه‌هاي فلزي و ...) ، ذكر ميزان آنها ضروري نمي‌باشد .

- واحد مصرف ، همان تن ، كيلوگرم يا ليتر و... است

12-3- دفعات مصرف

ممكن‌است ماده‌اي در كل زمان فعاليت واحد در آن وجود داشته باشد ويا ممكن‌است فقط در زمانهاي خاصي مورداستفاده باشد ، در اين صورت بايد در قسمت‌مربوطه وضعيت آن مشخص‌شود ، مثلاً : كل شيفتها ، ماهي يك‌بار ، روزي دوساعت و... . بديهيست اين بخش باتوجه به متوسط كاركرد كارگاه و به صورت كلي تكميل مي‌شود .

13-3- حدود مجاز تماس

ترجيحاً حدود مجاز تماس شغلي ايران براساس TWA ماده مي‌باشد و ساير حدودمجاز مدنظر نمي‌باشد . اگر ماده فاقد حدودمجاز تماس شغلي در ايران بود ، حدود تماس شغلي ساير سازمانهاي مرتبط ، باذكر نام سازمان ، درج‌شود (مثل : OSHA PEL 12ppm)

14-3- روش اندازه‌گيري (كد روش)

استانداردمتد مربوط به روش اندازه‌گيري ماده كه توسط سازمانهاي معتبر ارايه شده‌است ، همراه با ذكر نام سازمان ، ذكر مي‌شود ، مثل : NIOSH 1505

15-3- مشاغل درمعرض

كد مشاغلي كه ازنظر تكميل‌كننده‌ي فرم درمعرض تماس با ماده مي‌باشند (مشاغل درج‌شده در فرم هـ - 1) ، مطابق روشي كه در بند 13-1 ذكرشد ، درج‌مي‌شوند .

4- كروكي هرواحد در فرم هـ - 4

جهت ثبت اطلاعات اوليه به‌منظور برنامه‌ريزيهاي بعدي فرآيند اندازه‌گيري ، تكميل كروكي واحدها ، الزامي مي‌باشد . تكميل اين‌كروكي براي تعيين مواردي از اين‌قبيل ، الزامي مي‌باشد :

- تعيين چيدمان لامپها جهت ارزيابي روشنايي عمومي

- تعيين ايستگاه‌هاي موردنظر جهت سنجش درخشندگي يا روشنايي موضعي

- تهيه نقشه صوتي كارگاه

- صداسنجي موضعي

- ارزيابي پستهاي كاري

-  سنجش محيطي عوامل هوابرد

- شرايط جوي محيط‌كار (گرما ، سرما ، فشار)

- پرتوها

درصورتي‌كه تكميل يك فرم كروكي براي درج اطلاعات موردنياز تمام عوامل زيان‌آور موردنظر ، كافي نبود ، تكميل چند فرم مجزا براي يك‌واحد ، بلامانع مي‌باشد .

در اين كروكي ، لازم‌است ضمن تكميل كليه اطلاعات موردنياز جهت اندازه‌گيري هرعامل زيان‌آور (باتوجه به نوع عامل) ، جهت جغرافيايي در محل‌مربوطه و كليه مشخصات ضروري ديگر ، در محل راهنماي نقشه و روي نقشه ، كاملا مشخص‌شوند ؛ اين اطلاعات و مشخصات ، لازم‌است كليه اطلاعاتي كه جهت ارزيابي عوامل زيان‌آور موردنياز مي‌باشد را شامل‌گردد ، ازقبيل : پنجره هاي باز يا داراي شيشه شكسته ، پنجره‌هاي بسته ، درهاي باز ، درهاي بسته ، ماشين‌آلات روشن ، ماشين آلات خاموش ، چراغهاي روشن ، چراغهاي خاموش يا خراب ، مسيرهاي تردد كارگران و ... . لازم به توضيح‌است ، اين‌فرم در گزارش‌دهي اندازه‌گيري كليه‌ي عوامل زيان‌آور محيط‌كار (صدا ، روشنايي ، عوامل هوابرد و ..) نيز استفاده‌مي‌شود .

5- آناليز شغل يا وظيفه در فرم هـ - 5

اين‌فرم اساسيترين فرم در تعيين و تشخيص آن‌دسته از عوامل زيان‌آور‌ي است كه بايد به‌صورت فردي مورد اندازه‌گيري قرارگيرند .  تجزيه و تحليل و بررسي اجزاي مختلف هر شغل يا وظيفه در محيط كار ، درقالب فرم مزبور و بارعايت اصول آناليز شغل يا وظيفه (job or task analysis) صورت مي‌گيرد . بديهيست ازآنجاكه درقالب فرم مذكور نوع شغل ، متوسط ساعات‌كار ، ميزان كار و ميزان استراحت ، انواع عوامل زيان‌آور‌ي كه فرد طي فرآيندهاي مختلف شغلي خويش با آنها سروكار دارد ، مورد ارزيابي قرارمي‌گيرند ، لذا هنگام تكميل آن و طي آناليز شغل ، هر شرايطي كه بر ميزان و نحوه مواجهه فرد با عوامل زيان‌آور تأثير داشته‌باشد ، وظيفه‌اي جديد تلقي مي‌شود و بايد در فرم اطلاعات آن‌را واردنمود . جهت روشن شدن نحوه تفكيك و آناليز مشاغل ، جدول زير به‌عنوان نمونه ، بيان مي‌شود :

| عنوان شغل (Job) | وظايف (Task) | زيروظايف (Sub Task) | شرح فعاليتها |
| --- | --- | --- | --- |
| تراشكار | گرفتن دستور كار | - | اخذ نقشه قطعه و اندازه‌ها از سرپرست |
|  | آماده‌سازي دستگاه | نظافت دستگاه | استفاده از فرچه جهت نظافت براده‌ها و... از روي دستگاه ، نصب نقشه در محل مربوطه |
|  |  | بازديد و گريسكاري دستگاه | بررسي سيستم برق و مكانيك دستگاه ، گريسكاري (درصورت نياز) |
|  | نصب قطعه كار | انتخاب قطعه | بررسي قطعات خام موجود و انتخاب يكي از قطعات جهت تراش |
|  |  | برداشتن قطعه از زمين | بلندكردن قطعه از زمين |
|  |  | حمل قطعه تا دستگاه | حمل و جابجايي قطعه تا دستگاه |
|  |  | نصب قطعه به سه نظام | اتصال قطعه به سه‌نظام و سفت‌كردن پيچها با آچار سه‌نظام |
|  | تراش قطعه | روشن كردن دستگاه |  |
|  |  | كنترل دستگاه هنگام كار |  |
|  |  | كنترل قطعه در حال تراش | كنترل اندازه‌ها با كوليس |
|  | خاموش‌كردن دستگاه | جداكردن قطعه |  |
|  |  | قراردادن قطعه در محل مخصوص |  |
|  |  | نظافت اطراف دستگاه | نظافت و جمع‌آوري براده‌ها با جارو و فرچه |

همانگونه كه در مثال ارايه‌شده مشاهده‌مي‌شود ، برخي وظايف ممكن‌است داراي زيروظايف بسيار محدودي باشند و بعضي ممكن‌است فاقد زير وظيفه باشند . تشخيص اين‌امر ، برعهده تكميل‌كننده فرم مي‌باشد .

1-5- شركت خدمات سلامت‌كار

در اين قسمت ، نام شركت يا مؤسسه سلامت‌كاري كه اقدام به شناسايي اوليه عوامل زيان‌آور و تكميل فرم نموده‌است ، درج مي‌شود . بديهيست همانطوركه قبلاً تذكر داده‌شده‌است ، درصورتي‌كه شناسايي اوليه توسط مسئول بهداشت حرفه‌اي كارگاه انجام شود ، در اين‌قسمت چيزي نوشته نخواهدشد .

2-5- كد و عنوان

منظور عنوان شغل ذكرشده در فرم هـ - 1 و كد اختصاص‌يافته به آن مي‌باشد .

3-5- تعداد كارگران مشمول

منظور تعداد كارگراني است كه ازنظر شرايط شغلي و مواجهات با عوامل زيان‌آور قابل دسته‌بندي در گروه مشابه و يكسان (Similar Exposyre Group يا Hemogeneos Exposure Groups) مي‌باشند . جهت تعيين اين‌امر استفاده‌از متدهاي علمي مو ردتأييد مراجع معتبر ، ازقبيل AIHA الزامي‌است .

4-5- تعداد زيروظيفه

باتوجه به شرح وظايف فرد ، درصورت تغيير فعاليت انجام‌شده به‌نحوي كه منجر به تغيير نوع و ميزان مواجهات با عوامل زيان‌آور شود ، زيروظيفه جديد تعريف مي‌گردد . بديهيست درصورت وجود بيش‌از سه زيروظيفه جهت يك‌وظيفه خاص ، استفاده‌از فرم اضافي ، الزامي خوهدبود .

5-5-متوسط زمان استراحت

منظور متوسط مجموع زمانهايي است كه شاغلين اين شغل ، با عوامل زيان‌آور ناشي از آن ، تماس ندارند ، مثل متوسط مجموع زمانهاي اختصاص‌يافته به صرف غذا ، تعويض لباس ، صرف چاي و ... . بديهيست مجموع اين زمانها با مجموع زمانهاي كارهاي آناليزشده در جدول و متوسط اضافه‌كاري روزانه ، بايد با مجموع زمان حضور شاغل در كارگاه ، برابر باشد .

6-5- عنوان وظيفه / زيروظيفه

درصورتي‌كه مجموع كل فعاليتهاي شاغل در يك گروه قابل طبقه‌بندي بود (شغل ، فاقد زيروظيفه بود) ، همان عنوان وظيفه در اين‌ستون نوشته مي‌شود و درغيراين‌صورت ، درج تك‌تك زيروظايف و انتخاب عنوان مناسب براي آن ، الزامي‌است ؛ دراين صورت ، عنواني است اختياري كه ممكن‌است در برخي كارگاه‌ها باتوجه به شرح وظايف شغلي ازقبل تعيين‌شده ، نوشته شود يا آنكه باتوجه به بررسي و پايش كاركرد شاغل ، تكميل‌شود . بديهيست ازآنجاكه مبناي اصلي تفكيك هر زيروظيفه ، عوامل زيان‌آور يا درحقيقت ريسكهاي ناشي‌از آن فعاليت مي‌باشد ، اگر حين انجام يك زيروظيفه ، شاغل با عوامل زيان‌آور به‌صورت متنوع تماس داشت ، بايد باتوجه به تغيير نوع مواجهات ، زيروظايف جديدي تعريف شود ؛ مثلاً درمورد شغل تراشكار ، ممكن‌است زيروظيفه «تميزكاري» ، تعريف‌شود ولي اگر «تميزكاري» در دومرحله (به‌عنوان مثال ، با برس سيمي و هوا) انجام‌شود ، چون نوع مخاطرات در اين دونوع «تميزكاري» متفاوت است ، بايد مرحله «تميزكاري» را به دو زيروظيفه «تميزكاري با برس» و «تميزكاري با هواي فشرده» ، تفكيك نمود .

7-5- شرح فعاليتها (به‌ترتيب وقوع)

اقدامات و اعمالي است كه شاغل درقالب زيروظيفه خاص ، انجام‌مي‌دهد . اين توضيحات بايد شامل ابزارآلات مورداستفاده نيز باشد .

8-5- زمان تداوم

برحسب دقيقه ، مدت‌زماني است كه فازكاري موردبررسي با همان شرايط ، ادامه دارد .

9-5- باركاري (انرژي تقريبي مصرفي)

ميزان انرژي مصرفي تقريبي فرد ، طي انجام ز يروظيفه موردنظر مي‌باشد . جهت تعيين اين ميزان انرژي مي‌توان از اطلاعات موجود در صفحات 391 و 392 كتابچه حدود تماس شغلي (AEL) وزارت بهداشت بهره‌گيري نمود .

10-5- مهمترين مواد درتماس با فرد ، حالت تماس

منظور آن‌دسته از موادي است كه فرد به‌اقتضاي شغلس ، باآنها سروكار دارد . بديهيست كه اين‌مواد بايد قبلاً در فرم هـ - 3 (مواد موجود در واحد) ، درج شده باشند . در ادامه مهمترين حالت تماس (مطابق توضيحات داده‌شده در بند 4-3-1) بيان مي‌شود . البته درصورت توليد موادي به‌عنوان واسطه يا محصول كه شاغل با آنها تماس دارد نيز ذكر آنها در اين‌قسمت ضرورت‌دارد ، مثل فيومهاي جوشكاري ، ضمناً تعيين دقيق نوع آنها جهت انتخاب متد نمونه‌برداري ، ضروري مي‌باشد .

11-5- ساير عوامل زيان‌آور

غيراز عوامل زيان‌آور‌ي كه پيش‌ازاين ذكر مي‌‌شوند ، ساير عوامل زيان‌آوري نيز كه فرد با آنها تماس‌دارد و بايد به‌صورت‌فردي مورد اندازه‌گيري قرارگيرند ، مشخص مي‌شوند .

6- جمع‌بندي شناسايي‌اوليه عوامل زيان‌آور در فرم هـ - 6

پس‌از تكميل كليه‌ي فرمها و جمع‌آوري كليه‌ي اطلاعات موردنياز ، در فرآيند شناسايي‌اوليه‌ي عوامل زيان‌آور ، باتوجه به نتايج حاصله و برآورد انجام‌گرفته و بررسي دقيق آناليز مشاغل و درخواست و نياز كارفرما و مسئول بهداشت حرفه‌اي مربوطه ، فرم جمع‌بندي نهايي تكميل مي‌گردد .

1-6- صدا

باتوجه به اهداف گوناگون پيش‌بيني‌شده ، تعداد موارد صداسنجي موردنظر به‌تفكيك عمومي (تهيه نقشه صوتي) ، موضعي ، آناليز فركانس يا دوزيمتري ، تعيين مي شود . بديهيست درصورتي‌كه براي اعلام صداي موجود در يك ايستگاه كاري مشخص ، نياز به سنجش سه نقطه و تعيين متوسط لگاريتمي آن باشد ، سه بار صداسنجي در رديف موضعي تلقي مي‌گردد .

2-6- استرس گرمايي

ازآنجاكه ممكن‌است براي ارزيابي ميزان استرس گرمايي از شاخصهاي گوناگون بهره گرفته شود ، لذا جهت هر شاخص انتخابي در قسمت استرس گرمايي ، يك رديف درنظر گرفته‌شده‌است . درمورد WBGT كه اندازه‌گيري آن حداقل در سه نقطه براي هرفرد ، انجام‌مي‌شود ، به‌ازاي هر فرد ، سه مورد اندازه‌گيري حساب مي‌شود .

3-6- پرتوها

در اين‌مورد نيز مشابه استرس گرمايي ، باتوجه به نوع پرتوي موردسنجش ، سطر درنظر گرفته شده‌است . بديهيست درصورت متوسط‌گيري از ميزان دريافت پرتو ، به‌ازاي هربار سنجش ، يك مورد اندازه‌گيري محسوب مي شود . درصورت انجام دوزيمتري ، سطر جداگانه‌اي اختصاص مي يابد .

4-6- عوامل هوابرد

جهت عوامل هوابرد ، اعم‌از گازها ، بخارات ، گردوغبارها و ... ازآْنجاكه تكنيك و روش مورداستفاده براساس نوع ماده ، حالت آن (گردوغبار ، ميست ، دمه يا گازوبخار آن‌ماده) و هدف ارزيابي (فردي ، محيطي ، كوتاه‌مدت يا بلندمدت) ، متفاوت خواهدبود ، لذا لازم است به‌ازاي هريك از حالات مزبور ، يك سطر جداگانه با ذكر دقيق روش مورداستفاده ، اختصاص‌يابد . براي ارزيابي ميزان مواجهه فردي ، وجود سه تا پنج نمونه ، ترجيحاً همزمان ، جهت يك شغل خاص يا محيط‌كار واحد و تكراري و هدف يكسان ، همراه با شرايط محيطي نسبتاً يكسان در شرايطي كه تراكم آلاينده نزديك به حدود مجاز باشد و يك نمونه شاهد ، الزامي مي‌باشد ؛ بنابراين ، درمورد نمونه‌برداري جهت ارزيابي مواجهات‌فردي ، ازآنجاكه براي يك‌نفر ، حداقل سه‌نمونه اصلي و يك‌نمونه شاهد ، موردنياز مي باشد ، لذا حداقل تعداد نمونه از يك حالت يك آلاينده ، براي يك‌نفر ، درصورتي‌كه هنگام نمونه‌برداري يا پس‌از آناليز نياز به نمونه بيشتري احساس نشود ، چهار عدد خواهدبود . اگر تراكم آلاينده بالاتراز حدود مجاز بود ، يك نمونه و يك نمونه شاهد براي يك شغل خاص ، كفايت مي‌نمايد . براي تعيين تأثير روشهاي كنترلي ، وجود دو نمونه (يكي هنگام فعال نبودن روش كنترلي و ديگري هنگام فعال بودن آن) ويك نمونه شاهد ، كفايت مي‌نمايد .

5-6- پوسچر بدن و حمل بار

در اين موارد نيز مشابه بند 2-6-1 (استرس گرمايي) ، ازآنجاكه ممكن‌است از تكنيكهاي مختلف استفاده شود ، چند سطر براي درج تعداد موارد اندازه‌گيري ، به‌ازاي هر روش ، درنظر گرفته‌شده‌است .

باسمه‌تعالي

مركزبهداشت استان‌مركزي

مشخصات اوليه کارگاه و واحدهاي آن (فرم هـ - 1 )

شركت خدمات‌سلامت‌كار ................................                                        صفحه..... از .....

نام‌کارگاه: .................................... نام‌کارفرما: ........................... مساحت کل كارگاه(مترمربع): ...................... تعدادکل کارگران: ......... تعداد واحد: ........

محصول: ...................................................... تعداد شیفت: ......... نوع شيفتها : ..............................................................

| كد واحد | نام واحد | فعالیت اصلی | مساحت تقريبي (مترمربع) | تعداد کارگر | عناوين و كد مشاغل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

نام و نام‌خانوادگی تکمیل‌کننده : ....................................... سمت : ......................................... تاریخ : ............................. امضا

نام و نام خانوادگي مسئول فني شركت : ............................................... مهر و امضا

باسمه‌تعالي

مركزبهداشت استان‌مركزي

كروكي‌واحد (فرم هـ - 4) 			                    كد واحد : ...............

شركت ارايه‌دهنده خدمات‌سلامت‌كار ................................		       صفحه..... از .....

نام واحد: ............................. كدواحد: ..........  طول × عرض × ارتفاع : .............................. تعداد کارگر:.......... – مقياس نقشه :            راهنما

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | علامت |  | آيتم |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

نام و نام‌خانوادگی تکمیل‌کننده : ....................................... سمت : ......................................... تاریخ : ............................. امضا

نام و نام خانوادگي مسئول فني شركت : ............................................... مهر و امضا

کدهای مورد استفاده:ماشین‌آلات:M  شغل:T مواد:S نمونه:N (مثال: T۱ یعنی شغلی که در فرم شماره ۳ ، ردیف اول است)

باسمه‌تعالي

مركزبهداشت استان‌مركزي

جمع‌بندي نهايي شناسايي اوليه (فرم هـ - 6)

شركت ارايه‌دهنده خدمات‌سلامت‌كار ................................      نام كارگاه : .......................................	صفحه..... از .....

| عامل زيان‌آور |  | كد واحد | كد مشاغل | حداقل تعدادمواردسنجش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| صدا | دوزيمتري |  |  |  |
|  | موضعي |  |  |  |
|  | آناليز فركانس |  |  |  |
|  | عمومي |  |  |  |
| روشنايي عمومي |  |  |  |  |
| روشنايي موضعي |  |  |  |  |
| درخشندگي |  |  |  |  |
| ارتعاش تمام‌بدن |  |  |  |  |
| ارتعاش دست – بازو |  |  |  |  |
| استرس گرمايي (براساس روش) |  |  |  |  |
| استرس سرمايي |  |  |  |  |
| پرتوها (براساس‌نوع‌پرتووروش) |  |  |  |  |
| عوامل هوابرد (براساس نوع و حالت آلاينده ، روش و هدف) |  |  |  |  |
| پوسچر بدن (براساس روش) |  |  |  |  |
| حمل بار |  |  |  |  |

نام و نام‌خانوادگی تکمیل‌کننده : ....................................... سمت : ......................................... تاریخ : ............................. امضا

نام و نام خانوادگي مسئول فني شركت : ............................................... مهر و امضا