فصل 1

آشنایی با کلیات و اصول بهداشت حرفه‌ای

اهداف آموزشی

انتظار می‌رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند:

- تاریخچه کار و تاریخچه بهداشت شغلی را  بیان نماید.

- بهداشت حرفه ای را تعریف نموده و مفاهیم بکار رفته در آن را توضیح دهد.

- هدف کلی بهداشت حرفه ای را بیان نموده و برنامه های دستیابی به آن هدف را توضیح دهد.

مقدمه : قسمت مهمی از زندگی انسان ها صرف کار و تلاش می شود . در زندگی پیچیده امروز ،شغل های زیادی وجود دارند که روش انجام کار، محیط ، مواد و ابزار کار مورد استفاده در آنها می تواند سلامت و حیاط کارگران را به خطر بیاندازد.

تاریخچه کار:

تاریخچه بهداشت شغلی در کشور:

- در مرداد ماه سال  1325 هجری شمسی در کشور وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل و قانون موقت كار تدوين گرديد.

- در سال 1327 اجراي وظايف مربوطه به بهداشت و ايمني به عهده اداره كل بازرسي كار قرار گرفت.

- طبق آخرين تغييرات ايجاد شده در سال 1369 ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عهده دار بهداشت و درمان كارگران و وزارت كار و امور اجتماعي مسئول ايمني كارگران قرار داده شده اند.

تعريف بهداشت ‌حرفه‌اي:

بهداشت حرفه اي علم و هنر پيشگيري از بيماري ها و حوادث ناشي از كار، تامین ،حفظ و ارتقاء سطح سلامتي افراد شاغل از طريق كنترل عوامل زيان آور محيط كار مي‌باشد.

بنا به تعریف دیگر بهداشت حرفه اي عبارت است از:

پيش بيني ، شناسایی تشخیص، اندازه گیری ، ارزيابي ، كنترل و ارزشیابی عوامل و شرایط زیان آور محیط کار و انجام مراقبت های بهداشتی درمانی حافظ سلامت کارکنان و شاغلین و افراد وابسته به آنها می باشد .

پيش بيني خطرها در محیط کار:

منظور از پیش بینی ، اطلاعات اولیه از عوامل زیان آور احتمالی محیط کار ، با توجه به نوع شغل می باشد.

شناسایی:

عبارت است از بررسی اولیه عوامل زیان آور موجود در محیط کار با کمک حواس پنج گانه.

ارزيابي:

اندازه گیری و تجزيه و تحليل نتايج اندازه گيري و مقایسه آن با حدود تماس شغلی و نتیجه گیری در مورد مطلوب یا نا مطلوب بودن شرایط محیط کار .

كنترل :

مجموعه اقدامات مهندسي، محيطي و مديريتي بهداشت حرفه‌اي است كه منجر به كاهش يا حذف مواجهه و تماس شاغلين با عامل مي گردد .

ارزشیابی :

عبارت است از بررسی میزان اثر بخشی اقدامات کنترلی انجام شده .

حدود تماس شغلی :

مقدار مجاز پیشنهادی جهت عوامل زیان آور محیط کار است که توسط کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور اعلام می شود.

بنابراين ، بهداشت ‌حرفه‌اي با كليه مشاغل در تمام زمينه ‌ها اعمّ‌ از مؤسّسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي و كشاورزي ، از كوچكترين كارگاه‌هاي خانگي و غيرخانگي تا صنايع بزرگ و پيشرفته در ارتباط است .

سایر تعاریف :

کارگر :کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی ،اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.(ماده 3قانون کار)

کارفرما : شخصی حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او، در مقابل دریافت حق السعی کار کند.

کارگاه : محلی که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار کند ،از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ساختمانی ، ترابری ، مسافربری خدماتی ،تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال اینها (ماده 4 قانون کار )

کارگاه خانگی : واحدهای تولیدی یا خدماتی که در محل سکونت شخص واقع شده اند و توسط سرپرست یا افراد خانواده اداره شوند، مانند کارگاه های قالی بافی که در منزل های شخصی دایر هستند.

کارگاه غیر خانگی : تمامی کارگاه ها در شهر یا روستای اصلی یا قمر که توسط افراد یک خانواده اداره نشوندیا راه ارتباطی کارگاه ، خارج ازخانه باشد.

کارگاه دایمی : کارگاهی که بتواند در طی سال فعالیت داشته باشد و وابستگی به فصل خاصی از سال نداشته باشد .

کارگاه فصلی : کارگاهی که فعالیت آن وابسته به فصل باشد و به علل مختلف ، انجام فعالیت در طی سال برای آن ممکن نباشد .

هدف کلی بهداشت‌ حرفه‌اي و برنامه های دستیابی آن:

تامین ،نگهداری و بهبود رفاه جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلین و افراد وابسته به آنها تا حد ممکن از طریق:

- آموزش موازين بهداشتي و ايمني به كارگران

- سالم‌ سازي محيط‌ كار

- بهسازي تأسيسات و تسهيلات بهداشتي كارگاه‌ها

- انجام مراقبتهاي بهداشتي، درماني

- حفاظت و ايمني

- برنامه‌ هاي مربوط به تغذية كارگران

- توجّه به مسايل و مشكلات رواني و عاطفي شاغلين در محيط كار و خانوادة آنها

- ارایه خدمات بهداشتي در راستاي برنامه‌هاي بهداشتي كشور

پرسش و تمرین

- مفاهیم کاربردی در بهداشت حرفه ای را نام ببرید؟.

- اهمیت بهداشت حرفه ای رابنویسید؟

- هدف از پیش‌بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل و در بهداشت حرفه‌ای چیست؟

- چه برنامه‌هایی جهت دستیابی به هدف کلی بهداشت حرفه‌ای پیش بینی شده است؟

فصل 2

نقش خانه‌های بهداشت در برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای

اهداف آموزشی

انتظار می‌رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند:

- برنامه های بهداشت حرفه ای طبق بسته خدمات سطح اول  بیان نماید.

- نقش بهورز در برنامه  شناسایی و ثبت اطلاعات عمومی کارگاهها و واحدهای شغلی بیان نماید.

- نقش بهورز در  برنامه بازرسی بهداشت حرفه ای برای ارزیابی شرایط محیط کار و تعیین عوامل تهدید کننده سلامت نیروی کار را بیان نماید.

- نقش بهورز در  برنامه اجرای برنامه‌های مداخله ای بهداشت کار در کارگاه‌ها و واحدهای شغلی بیان نماید.

- نقش بهورز در  برنامه ایجاد و توسعه تشکیلات بهداشت حرفه‌ای در کارگاه ها و واحدهای شغلی بیان نماید.

- نقش بهورز در  برنامه نظارت و کنترل کیفیت خدمات تخصصی بهداشت حرفه‌ای درمنطقه را بیان نماید

- نقش بهورز در  برنامه  فرهنگ‌سازی، هماهنگی و جلب مشارکت فعال را بیان نماید.

برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای طبق بسته خدمات سطح اول شامل این موارد است |:

- شناسایی و ثبت اطلاعات عمومی کارگاهها و واحدهای شغلی

- بازرسی بهداشت حرفه‌ای برای ارزیابی شرایط محیط کار و تعیین عوامل تهدید کننده سلامت نیروی کار

- اجرای برنامه‌های مداخله‌ای بهداشت کار در کارگاه‌ها و واحد های شغلی

- ایجاد و توسعه تشکیلات بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌ها و واحدهای شغلی

- نظارت و کنترل کیفیت خدمات تخصصی بهداشت حرفه‌ای درمنطقه

- فرهنگ‌سازی

- هماهنگی و جلب مشارکت فعال

- طب کار

*شناسایی و ثبت اطلاعات عمومی کارگاهها و واحدهای شغلی شامل این فعالیت هاست :

- سرشماری و شناسایی کارگاههای خانگی و غیرخانگی روستای اصلی و قمر

- ارجاع فرم شناسنامه کارگاههای غیرخانگی بیش از 20 نفر شاغل به مرکز  بهداشتی درمانی روستایی

- ثبت اطلاعات واحدهای کارگاهی در سامانه جامع سلامت الکترونیک محیط حرفه ای (سامح) https://sameh.behdasht.gov.ir/

*بازرسی بهداشت حرفه ای برای ارزیابی شرایط محیط کار وتعیین عوامل تهدید کننده سلامت نیروی کارشامل این موارد می باشد :

- اجرای یک برنامه بازرسی اولویت بندی شده بر اساس درجه بندی ریسک خطر کارگاهها

- پیگیری جهت تکمیل فرم خدمات بهداشت حرفه ای از کارگاههای بازرسی نشده

- ارجاع فرم شناسنامه تکمیل شده کارگاههای غیر خانگی غیر مشمول به سطح بالاتر

- ثبت اطلاعات فرمهای بازرسی کارگاهی در سامانه جامع بازرسی

- بازرسی از کارگاههای خانگی و غیر خانگی کمتر از 20 نفر شاغل (صنفی)

- بازدید اولیه و پیگیری و تهیه گزارش عملکرد مدیران اجرایی

- طرح تخلفات مدیران اجرایی پسماندها در مراجع قضایی

- ثبت ارزیابی‌ها و بهسازی‌های انجام شده در کارگاه‌ها و واحدهای شغلی واجد ریسک فاکتورهای شغلی

- تهیه و ارسال گزارش نواقص بهداشتی موجود به کارشناس بهداشت حرفه ای سطوح مافوق

*اجرای برنامه های مداخله‌ای بهداشت کار در کارگاهها  واحدهای شغلی شامل این موارد می باشد :

1- طرح مقابله با صدا در محیط کار

2-تأمین روشنایی مناسب در محیط کار

3- طرح مداخله ارگونومی در محیط کار

4-برنامه حذف، کاهش و کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار

5- برنامه مدیریت ایمنی شیمیایی

6- خود اظهاری کارفرمایان

7- برنامه کنترل عوامل مخاطره‌آمیز در ریختهگری ها

8- برنامه بهداشت قالیبافان (طرح بقا)

9- برنامه بهداشت کشاورزی روباز در مزارع، باغات، حوضچه های پرورش ماهی

10- برنامه بهداشت کشاورزی در کارگاه های کشاورزی مسقف

11- بهداشت حرفه ای در معادن

12- برنامه بهداشت کار در صنوف تولیدی و خدمات فنی

13- برنامه بهداشت پرتوکاران

14- برنامه سلامت کار در بیمارستان ها

15- برنامه بهداشت حرفه ای کارگاه های ساختمانی

16-برنامه سلامت ، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها

17-برنامه مشاغل سخت و زیان آور

18-برنامه کنترل کیفیت خدمات از طریق آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای

19-برنامه تشدید بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاه‌ها

20- برنامه پایش، نظارت و ارزشیابی عملکرد بهداشت حرفه ای

21- برنامه دسترسی عادلانه به خدمات درمانی مصدومین حوادث ناشی از کار

- برنامه بهداشت قالیبافان (طرح بقا) شامل این دسته از فعالیت هاست :

- شناسایی کارگاه‌های قالیبافی خانگی

- تکمیل فرم ثبت اطلاعات کارگاه‌های قالیبافی

- جمع‌بندی فرم‌های ثبت اطلاعات کارگاه های قالیبافی

- نیازسنجی قالیبافان در بخش خدمات بهداشت حرفه‌ای

- مشارکت و نظارت فعال در بهسازی کارگاه قالیبافی

- حضور در برنامه‌های مشترک برون بخشی بر اساس اعلام  مرکز بهداشت شهرستان

- مشارکت و نظارت در برنامه‌های ارزشیابی کارگاه‌های قالیبافی

- ارائه آموزش به قالیبافان

- برنامه بهداشت کشاورزی روباز  در مزارع، باغات ، حوضچه های پرورش ماهی شامل این دسته از فعالیت ها می باشد :

- آموزش کشاورزان در رفع نواقص بهداشتی کارگاه‌های کشاورزی

- مشارکت و همکاری در انجام ارزشیابی‌های محیط مواجهه با عوامل زیان‌آور

- آموزش و نظارت بر بکارگیری لوازم حفاظت فردی توسط کشاورزان

- مشارکت در اجرای برنامه‌های ارزشیابی محیط به منظور سنجش مواجهه با عوامل زیان آور

- مشارکت در جلب امکانات بهداشتی برای کشاورزان

- مشارکت در برنامه‌های آموزشی/ ترویجی مشترک

- برنامه بهداشت کشاورزی در کارگاه‌های کشاورزی مسقف شامل :

- مشارکت در فرآیند شناسایی کارگاه/ تکمیل فرمهای ثبت کارگاهی

- آموزش گروهی و چهره به چهره کشاورزان

- مشارکت و همکاری در انجام ارزشیابی‌های کارگاه‌های کشاورزی مسقف

- آموزش گروهی و چهره به چهره و نظارت بر بکارگیری لوازم حفاظت فردی

- مشارکت در اجرای برنامه‌های ارزشیابی محیط

- شرکت در کمیته بهداشت کشاورزی شهرستان و مشارکت در جلب امکانات بهداشتی

- مشارکت در برنامه‌های بین بخشی آموزشی/ ترویجی

- برنامه بهداشت کار در صنوف تولیدی و خدمات فنی شامل این موارد است :

- جلب مشارکت کارفرمایان در برنامه های بهداشت حرفهای

- اعلام نواقص بهداشتی و آموزش روشهای رفع نواقص

- آموزش بکارگیری لوازم حفاظت فردی و نظارت بر بکارگیری آنها توسط نیروی کار

- جلب حمایت اتحادیه های صنفی از برنامه های مرکز بهداشت

- برنامه بهداشت پرتوکاران شامل این موارد است :

- مشارکت و همکاری در برنامه‌های ارزشیابی پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان در محیط کار

- آموزش و نظارت بر بکارگیری لوازم حفاظت فردی در برابر  پرتوها

- برنامه سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها

- شناسایی عوامل اجرایی پنج نوع پسماند در مراحل جمع‌آوری، حمل ونقل و بازیافت پسماند و اجرای برنامه

- آموزش مدیران اجرایی در زمینه تکمیل مجموعه برنامه عملیاتی سلامت

- بازدید/ بازرسی از واحدهای مشمول قانون مدیریت پسماندها

- برنامه کنترل کیفیت خدمات از طریق آزمایشگاه های بهداشت حرفه‌ای:

اعلام موارد نمونه‌برداری‌ها و سنجش‌های در حال انجام در منطقه تحت پوشش (در بخش دولتی و  خصوصی) به معاونت بهداشتی

- برنامه پایش، نظارت و ارزشیابی عملکرد بهداشت حرفه‌ای :

- تنظیم و ضبط و نگهداری به روش مناسب  پرونده‌های کارگاهی و در دسترس قرار دادن پرونده‌ها برای بررسی تیم‌های پایش و نظارت اعزامی

- برنامه‌ریزی برای اقدامات اصلاحی و رفع نواقص اعلامی از سوی تیم پایش ونظارت

- تنظیم گزارش تفضیلی اقدامات اصلاحی و ارسال به سطح بالاتر

- برنامه دسترسی عادلانه به خدمات درمانی مصدومین حوادث ناشی از کار

- بررسی کارگاهها و واحد های شغلی منطقه و تعیین توزیع کارگاهها به تفکیک زیر 20 نفر و بالای 20 نفر شاغل

- بررسی وضعیت موجود پوشش خدمات درمانی در مراکز بهداشتی درمانی به مصدومین حوادث ناشی از کار در کارگاه های زیر 20 نفر

- اقدام به توانمند سازی کارگاه ها به انتقال مصدوم به اولین مرکز درمانی در منطقه

- آموزش، نظارت بر تکمیل فرمهای ثبت حوادث و اقدامات درمانی به مصدومین حوادث ناشی از کار

- بررسی کارگاهها و واحد های شغلی منطقه و تعیین توزیع کارگاهها به تفکیک زیر 20 نفر و بالای 20 نفر شاغل

- بررسی وضعیت موجود پوشش خدمات درمانی در مراکز بهداشتی درمانی به مصدومین حوادث ناشی از کار در کارگاه های زیر 20 نفر

- اقدام به توانمند سازی کارگاه ها به انتقال مصدوم به اولین مرکز درمانی در منطقه

- آموزش، نظارت بر تکمیل فرمهای ثبت حوادث و اقدامات درمانی به مصدومین حوادث ناشی از کار

*ایجاد و توسعه تشکیلات بهداشت حرفه ای در کارگاه ها و واحدهای شغلی :

همکاری با مرکز بهداشت شهرستان در برگزاری دوره های آموزشی

*نظارت و کنترل کیفیت خدمات تخصصی بهداشت حرفه‌ای در منطقه :

- کسب فهرست شرکتها و مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و طب کار

- اطلاع رسانی مناسب در منطقه برای دسترسی جامعه هدف به خدمات تخصصی بهداشت حرفه ای و طب کار

* فرهنگ‌سازی، هماهنگی و جلب مشارکت فعال

هماهنگی و جلب مشارکت :

مشارکت فعال در برنامه های آموزشی و اطلاع‌رسانی مؤثر کارفرمایان، مدیران اجرایی واحدهای شغلی، شورا و سایر تشکل‌های رسمی در روستا، شاغلین و جلب مشارکت آنان در توسعه محیط های کاری سالم

*طب کار:

اطلاع رسانی مناسب در منطقه برای دسترسی جامعه هدف  (کارفرمایان، مدیران اجرایی، کارگران، کاردانها و کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارگاهها و واحدهای شغلی و شاغلین، نهادها، تشکلها و.....) به  خدمات بهداشت حرفه ای و طب کار

آیین نامه بازرسی بهداشت کار نقش بهورز در آن

- فصل اول کلیات:

    - ماده 1

    - ماده 2 بند 4

- فصل دوم – مقررات بازرسی بهداشت کار

    - ماده 3 - تبصره 3

- فصل سوم: مقررات بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای

    - ماده 28

    - ماده 30

پرسش تمرین

- برنامه های بهداشت حرفه ای طبق بسته خدمات سطح اول  بیان نمائید؟

- نقش بهورز در برنامه  شناسایی و ثبت اطلاعات عمومی کارگاهها و واحدهای شغلی را توضیح دهید؟

- نقش بهورز در  برنامه بازرسی بهداشت حرفه ای برای ارزیابی شرایط محیط کار و تعیین عوامل تهدیدکننده سلامت نیروی کار را بیان نمائید؟

- نقش بهورز در  برنامه اجرای برنامه‌های مداخله ای بهداشت کار در کارگاه‌ها و واحدهای شغلی بیان نمائید؟

- نقش بهورز در  برنامه ایجاد و توسعه تشکیلات بهداشت حرفه‌ای در کارگاه ها و واحدهای شغلی بیان نمائید؟

- نقش بهورز در  برنامه نظارت و کنترل کیفیت خدمات تخصصی بهداشت حرفه‌ای درمنطقه را بیان نمائید؟

- نقش بهورز در  برنامه  فرهنگ‌سازی، هماهنگی و جلب مشارکت فعال را بیان نمائید؟

فصل 3

آشنایی عوامل زیان آور محیط کار و راه های پیشگیری و کنترل آن ها

اهداف آموزشی:

- انتظار می رود فراگیر پس از مطالعه این درس :

- بتواند طبقه بندی عوامل زیان ‌‌‌‌‌‌‌‌آور محیط کار را بیان نماید؟

- انواع عوامل زیان آور فیزیکی،تاثیرات آنها برسلامت وراههای کنترل هریک از عوامل مذکوررابیان کند؟

- طبقه بندی عوامل زیان آورشیمیایی،عوارض وبیماریهای ناشی ازآنها وراههای کنترل عوامل رابشناسد؟

- بیماریهای ناشی ازعوامل بیولوژیک محیط کاروراههای پیشگیری وکنترل آنهاراتوضیح دهد؟

- مفهوم ارگونومی،شرایط نامناسب ارگونومی،عوارض وبیماریهای ناشی ازارگونومی نامناسب وراههای کنترل وپیشگیری ازآنها را بیان کند؟

- عوامل زیان آور روحی و روانی در محیط کار و راههای کنترل انها را بیان کند؟

مقدمه:

یکی از برنامه های اصلی بهداشت حرفه ای ،مطالعه شرایط محیط کار و به عبارت بهتر بررسی و شناسایی عوامل زیان آور محیط کار است که این عوامل به پنج گروه زیر تقسم بندی می شوند:

1-عوامل زیان آور فیزیکی(صدا،ارتعاش،روشنایی،شرایط جوی و پرتوها)

2-عوامل شیمیایی(گرد و غبار ،دود و دمه،مه و غیره)

3-عوامل بیولوژیک(ویروسها،باکتری ها،انگل ها،ریکتزیاها ،قارچها و ...)

4-عوامل ارگونومیکی

5-عوامل روحی و روانی(سایکولوژیک)

- صدا

تعریف:

صوت ،دسته ای از امواج میباشد که توسط گوش انسان قابل درک باشد و یا تبدیل انرژی یا فراورده ای از تبدیل انرژی است.

انواع صدا:

*اصوات خوشایند * اصوات ناخوشایند

اصوات خوشایند ، اصواتی هستند که اثرات مطلوب روی شنونده دارند، مانند اصوات موسیقی که دارای تغییرات منظم و برنامه ریزی شده هستند.

اصوات ناخوشایند، اصواتی هستند که اثرات نامطلوب روی شنونده می گذارند.به این دسته از اصوات صدا یا (نویز) گفته می شود .

عوامل موثر بر عوارض ناشی از صدا:

- میزان صدا   (هرچه صدا بلندتر باشد احتمال خطر ساز بودن آن بیشتر است )

- زیر یا بم بودن صدا  (هرچه صدا زیرتر ( نازک تر ) باشد ، عوارض آن نیز بیشتر خواهد بود.)

- مدت زمان تماس با صدا (هرچه زمان تماس با صدا طولانی تر باشد ، اثرات سوء آن نیز بیشتر خواهد بود .)

- حساسیت افراد (برخی از عوامل بر میزان حساسیت افراد مختلف در برابر صدا تاثیر گذارند از جمله :سن ،جنس ،رنگ پوست و چشم ، مصرف برخی از داروها ، برخی از بیماری ها و ...)

عوارض و صدمات شنوایی ناشی از صدا شامل این موارد می باشد :

*افت موقت شنوایی

* افت دائمی شنوایی  ( کری شغلی )

* وزوز گوش

* اختلالات روانی-اجتماعی

*اختلالات فیزیولوژیک

*تاثیر بر سیستم تعادلی

*اثر بر روی بینایی

روشهای کنترل صدا  و مبارزه با آن :

به طور کلی میتوان انواع روش های کنترل صدا را در سه دسته طبقه بندی کرد :

*کنترل صدا از منبع تولید *کنترل صدا در مسیر انتشار *حفاظت فردی

استاندارد صدا :

حد استاندارد صدای محیط کاردر ایران  تا 85 دسی بل برای 8 ساعت کاری قابل قبول است و به ازاء هر 3 دسی بل افزایش صدا مدت زمان کار به نصف تقلیل می یابد.

یعنی اگر در محل کار صدای ماشین آلات و ابزار کار به قدری زیاد باشد که دونفر از فاصله یک متری صدای یکدیگر را خوب نشنوند در انجا آلودگی صوتی وجود دارد .

- ارتعاش

تعریف:

ارتعاش عبارت است ازحرکت نوسانی جسم حول نقطه تعادل آن

انواع ارتعاش:

ارتعاش تمام بدن ارتعاش دست و بازو

عوامل موثر بر عوارض ارتعاش:

- وسعت محل تماس

- مدت زمان مواجهه

- وجود سرما

- وجود صدا

- خصوصیات فردی

- وضعیت غیر طبیعی اندام

عوارض ارتعاش-شیوه های کنترل ارتعاش:

عوارض و صدمات ناشی از ارتعاش شامل :

*اختلال در اندامها به خصوص ستون فقرات

*اختلالات گوارشی

*اثرات عصبی و عمومی

*عارضه سپید انگشت

*تغییر شکل استخوانها و مفاصل انگشتان

*عوارض استخوانهای مچ وکف دست

روشهای کنترل ارتعاش شامل این موارد می باشد :

*کنترل در مرحله طراحی و ساخت *کنترل در مرحله نصب و بهره برداری * استفاده از وسایل حفاظت فردی

- روشنایی

تعریف:

روشنایی یا نور مرئی، قسمت کوچکی از طیف امواج الکترومغناطیس می باشد که قابل رویت است.

انواع روشنایی:

*طبیعی *مصنوعی

منبع روشنایی طبیعی در واقع نور خورشید و نور حاصل از آن است .منبع روشنایی مصنوعی نیز لامپ ها می باشد.

شرایط روشنایی مطلوب :

*یکنواختی نور

* رنگ نور

*نوع چراغ

*کمیت روشنایی

*موقعیت منابع روشنایی

*عدم سوسو زدن لامپها

*بهره گیری حداکثری از روشنایی روز

*وضعیت قرار گیری پنجره ها

عوارض و روشهای کنترل روشنایی نامطلوب:

عوارض و صدمات ناشی از روشنایی نامطلوب در دو دسته طبقه بندی می شوند:

1-عوارض ناشی از ازدیاد نور(خیرگی - خستگی چشم)

2-عوارض ناشی از کمبود روشنایی(سردرد  - سرگیجه -خستگی - ضعف بینایی -کاهش راندمان کار-افزایش حوادث و بیمارهای اسکلتی و عضلانی)

راه‌های پیشگیری و کنترل روشنایی نامطلوب در محیط کار :

- استفاده مطلوب از نور طبیعی

- استفاده از رنگ روشن در محیط کار

- اصلاح موقعیت منبع نور

- استفاده از نور مصنوعی به مقدار کافی

- شرایط جوی(گرما وسرما)

درجه حرارت طبیعی بدن ( رکتال ) حدود 37 درجه سانتی گراد ، دهانی حدود 6/36 و پوست در محیط گرم 35 درجه سانتی گراد است .

استاندارد درجه حرارت ورطوبت محیط کار:

دمای21درجه سانتیگرادورطوبت50درصد

عوارض ناشی از گرما شامل :

1-کرامپ عضلانی 2-خستگی گرمایی 3-رمازدگی 4-سنکوپ گرمایی

راههای کنترل وپیشگیری از عوارض گرما:

- انتخاب کارگران باتوان تحمل بالای گرما

- اتخاذ زمانهای استراحت کوتاه مدت

- عایق سازی منبع مولد گرما

- راه اندازی سیستم تهویه مناسب

- استفاده از نوشیدنیهای خنک وحاوی نمک واملاح وپوشش لباس مناسب

- انجام کار در محیطهای مسقف وخنک

عوارض سرما وروشهای کنترل آن

عوارض ناشی از سرما شامل :

1-یخ زدگی 2-پای سنگربان 3-عوارض موضعی غیرمستقیم 4-هیپوترمی

راههای پیشگیری وکنترل عوارض سرما:

- استفاده از وسایل گرمایشی ولباس مناسب

- استراحت دوره ای در محیط گرم

- استفاده از میان وعده وغذاهای گرم

- تامین حمامهای آب گرم

- محصور کردن محیط کار

- پرتوها(تشعشعات)

تعریف:اشعه یا پرتو،گونه ای از انرژی است که در خلا یا ماده منتشر میشود.

انواع پرتوها:

الف:یونساز(ایکس وگاما)

ب-غیریونساز(ماوراءبنفش،رادیویی)

- اثرات وصدمات پرتوهای یونساز:

1-صدمات حاد یازودرس(سندرم حاد تشعشعات -ضایعه مراکز خونساز -ضایعه دستگاه گوارش) 2-صدمات دیررس یا مزمن(کاتاراکت بیماریهای پوستی -سرطان –عقیمی)

- اثرات وصدمات پرتوهای غیریونساز:

1-اثرات پوستی 2-اثرات چشمی

راههای پیشگیری وکنترل پرتوها:

الف:اقدامات پزشکی

ب:اقدامات مهندسی

ا قدامات مهندسی شامل موارد زیر است:

1-رعایت فاصله 2-کاهش زمان پرتوگیری 3-حفاظ گذاری4-کنترل،بازرسی

کاربرد پرتوها در دنیای امروز:

- پرتو پزشکی

- تولید نیرو

- عمق سنجی،سطح بندی وضخامت سنجی

- علوم فضایی وکشاورزی

- علوم وتحقیقات وفناوری

- ارتباطات الکترونیکی

- عوامل زیان آور شیمیایی

تعریف:درمحیطهای کار،به کلیه مواد اولیه،بینابینی وتولیدی اطلاق میگردد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌که کارگر،به اقتضای شغل خود با آن درتماس قرار میگیرد

طبقه بندی عوامل زیان آور شیمیایی:

الف:برپایه حالت فیزیکی    ب-ترکیب شیمیایی    ج-اثرات فیزیولوژیک

عوارض وبیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی

1-مسمومیتهای حاد ومزمن 2-سرطانها 3-بیماریهای تنفسی

راههای ورود مواد شیمیایی به بدن

- استنشاقی

- پوستی

- گوارشی.

در این بین راه تنفسی و راه پوستی مهم تر و از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند . بیشترین مسمومیت های شغلی در اثر استنشاق مواد سمی و ورود آنها به بدن از راه دستگاه تنفس رخ میدهد .

راه های کنترل عوامل شیمیایی :

الف-طراحی وجانمایی مناسب

ب-حذف یا کاهش آلاینده در محل تولید

ج-جداسازی

د-تهویه عمومی وموضعی

ه-استفاده از روش تر

ی-استفاده از وسایل حفاظت فردی وکاهش زمان کار

عوامل موثر بر بیماریزایی موادشیمیایی عبارتند از :

1-نوع ماده شیمیایی

2-مدت زمان تماس

3-راه تماس و ورود

4-غلظت ماده

5-قطر ذرات

6-میزان حلالیت ذرات

- عوامل زیان آور زیست شناختی (بیولوژیکی)

بیماریهای ناشی از عوامل بیولوژیک محیط کار بر اساس نوع عامل:

-بیماریهای ناشی از ویروس ها (هپاتیت آ-ب وهاری)

-بیماریهای ناشی از قارچ ها (هیستوپلاسموز،آسپرژیلوس)

بیماریهای ناشی ازباکتریها (سیاه زخم،کزاز،بروسلوز،لپتوسپیروز)

-بیماریهای ناشی از ریکتزیاها (تب کیو)

-بیماریهای ناشی از انگلها(کرم قلابدار،شیستوزومیاز)

راههای پیشگیری وکنترل عوامل بیولوژیکی:

1-واکسیناسیون 2-نظافت فردی ومحیطی 3-وسایل حفاظتی مثل دستکش

- عوامل زیان آور ارگونومیکی

تعریف:ارگونومی به معنای قاعده وقانون کار ویا تطبیق کار با توانایی کارگر به عبارت دیگر علم اصلاح و بهینه سازی مشاغل  و تجهیزات به گونه ای که متناسب با محدودیت ها و قابلیت های انسان باشد.

شرایط نامناسب ارگونومی:

1-وضعیت نامناسب بدن    2-ابزار کار نامناسب   3-ایستگاه کارنامناسب

4-حمل بار نامناسب   5-حرکات تکراری   6-اعمال نیروی زیاد

7- تجهیزات وماشین آلات نامناسب

عوارض وبیماریهای ناشی از ارگونومی نامناسب :

الف - پینه بستن ب - بورسیت ج -کرامپ حرفه ای د- هیگروما

راههای کنترل وپیشگیری از عوارض ناشی از ارگونومی نامناسب:

1-اصلاح وضعیتهای نامناسب بدن وایستگاههای کار

2-ابزار کار مناسب

3-حمل استاندارد بار

4-کاهش حرکات تکراری

5-اجتناب از اعمال نیروی زیاد

6-طراحی مناسب فضا

7-استفاده از تجهیزات وماشین آلات مناسب

اصول دهگانه ارگونومی عبارتند از :

- حفظ وضعیت طبیعی بدن

- کاهش فشار بیش از حد به بدن

- پرهیز از پیچش وخمش زیاد ستون فقرات

- انجام کار در ارتفاع مناسب

- کاهش حرکات اضافی

- استراحت به موقع بعد از کار

- کاهش نقاط تحت فشار بدن

- کار در فضای کافی

- عدم سکون اعضاء بدن به مدت طولانی

- فراهم نمودن محیط کار استاندارد ودارای شرایط محیطی مناسب

- عوامل زیان آور روحی روانی(سایکولوژیکی):

برخی از عوامل زیان آور روحی روانی در محیط کار:

1-تبعیض 2-کارهای سخت وزیان آور 3-شرایط محیطی نامناسب 4-حوادث ناشی از کار 5-شیفت های کاری سنگین 6-عدم رضایت از کار

عوارض وبیماریهای ناشی از عوامل زیان آور روحی روانی شامل :

*بیماریهای روانی وعصبی خفیف تا شدید         *افسردگی

*زخم معده    *سردردهای مزمن   *بیماریهای قلبی  *خستگی وبیحالی

روشهای پیشگیری وکنترل عوامل زیان آور روحی روانی عبارتند از :

1-ایجاد انگیزه در کارگر

2-تشویق وپاداش

3-ایجاد عدالت ورفع تبعیض

4-شیفت بندی مناسب کار

5-تکریم واحترام کارگر

6-فعالیتهای فوق برنامه تفریحی وورزشی

7-تامین تجهیزات رفاهی در محیط کار

روشهای حفظ سلامتی در برابر عوامل زیان آور محیط کار (طبق جدول)

| عامل زیان آور محیط کار | روشهای پیشگیری وکنترل |
| --- | --- |
| بالا بودن صدا در محیط کار | روغن کاری دستگاههای با صدای زیاد محصور کردن منبع تولید صدا استفاده از گوشیهای مناسب |
| گرمای بیش از حد محیط کار | نوشیدن مایعات فراوان استحمام واستفاده از وسایل سرمایشی استفاده از عینک حفاظتی در صورت تماس کارگر بااجسام داغ |
| سرمای بیش از حد محیط کار | پوشیدن لباس گرم ونوشیدن مایعات گرم تعبیه یک اتاقک گرم درنزدیکی محل کار استفاده از بخاری مناسب در محیط کار |
| کم بودن روشنایی محیط کار | باز نمودن پنجره واستفاده از نور طبیعی روشن نمودن رنگ دیوار های محیط کار استفاده از نور مصنوعی کافی در محیط کار |
| زیاد بودن روشنایی محیط کار | تعبیه پنجره ها در نزدیکی سقف عدم براقیت سطح کار قرارگیری مناسب لامپها وعدم خیرگی درچشم کارگر |

| عامل زیان آور محیط | روشهای کنترل وپیشگیری |
| --- | --- |
| اشعه جوشکاری | استفاده از عینک مخصوص جوشکاری انجام کار در فضای باز واستفاده از تهویه مناسب |
| گرد وغبار ،دود وگازدر محیط کار | استفاده از تهویه مناسب استفاده از ماسک ووسایل حفاظتی مناسب استحمام پس از پایان کار |
| وجود موادشیمیایی وسموم در محیط کار | استحمام پس از پایان کار استفاده از ماسک ووسایل حفاظتی مناسب عدم استعمال دخانیات وخوردن وآشامیدن تعویض وشستشوی لباس پس از پایان کار |
| وجود عوامل بیولوژیکی در محیط کار | رعایت بهداشت ونظافت فردی ومحیطی استفاده از دستکش ،ماسک وسایر وسایل حفاظتی انجام واکسیناسیون |
| حمل اشیا وقرار گرفتن بدن در وضعیت نامناسب (ارگونومی نامناسب) | استفاده از وسایل چرخ دار جهت حمل بار خم نکردن کمر به هنگام بلند کردن اشیا خم کردن زانو ونزدیک کردن بار به بدن انجام حرکات نرمشی وکششی برای تقویت عضلات بدن |

خلاصه مطالب ونتیجه گیری:

در حال حاضر، بیش از نیمی از جمعیت جهان در مشاغل مختلف، در معرض طیف وسیعی از عوامل زیان آوروآلاینده های محیط کار قرار دارند که این امر پیامدهای بهداشتی ناگواری را برای شاغلین وخانواده هایشان به همراه داشته وامکان ابتلا به بیماریهای شغلی را افزایش داده است.

لذا بهورزان عزیز که همواره سنگربانان نظام سلامت بوده‌اند، بنا به وظایف اخلاقی و شغلی خود، بایستی نسبت به شناسایی عوامل زیان‌آور محیط کار وپیشگیری و کنترل آنها، اقدام نموده وبا تقویت آموزش به این گروه زحمتکش، موجبات ارتقاءبهداشت و سلامت کارگران و خانواده‌های آن‌ها را فراهم آورند.

پرسش وتمرین

1- عوامل زیان آور محیط کاربه چند دسته تقسیم میشوند،آنها را نام ببرید؟

2-انواع عوامل زیان آور فیزیکی محیط کاررا نام برده،تاثیرات آنها برسلامت وراههای کنترل هریک ازعوامل مذکوررا بیان نمایید؟

3-طبقه بندی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار،راههای ورود آنها به بدن ،عوارض وبیماریهای ناشی ازآنها وراههای کنترل عوامل فوق را توضیح دهید؟

4-انواع بیماریهای ناشی از عوامل بیولوژیکی در محیط کار ،وراههای پیشگیری وکنترل هرکدام را بیان نمایید؟

5-ارگونومی را تعریف کرده،شرایط نامناسب ارگونومی در محیط کار رانام برده،عوارض ناشی ازارگونومی نامناسب وراههای کنترل آنهاراتوضیح دهید؟

6-برخی از عوامل زیان آورروحی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روانی درمحیط کار،عوارض وبیماریهای ناشی ازآن وروشهای پیشگیری وکنترل این عوامل را بیان نمایید؟

7-فراگیر باید بتواند بصورت عملی وبدون استفاده از دستگاه،ارزیابی مطلوبی از میزان استاندارد صدا،نور،ارتعاش ودرجه حرارت در محیط کارداشته باشد؟

فصل 4

جدول راهنمای مشاغل مختلف روستایی و احتمال وجود عوامل زیان آور در آنها

اهداف آموزشی :

- عوامل زیان آوری که در شغلهای مختلف کشاورزی وجود دارد به صورت یک جدول تهیه و ترسیم نماید.

- عوامل زیان آور محل کار شاغلین مختلف کشاورزی شامل رانندگان تراکتور، کمباین و ماشین آلات کشاورزی و ... را بیان کند.

- راههای کنترل یا پیشگیری عوامل زیان آور مختلف را از جدول استخراج و بیان نماید.

فهرست عناوین:

- جدول عامل زیان آور صدا

- جدول عامل زیان آور ارتعاش

- جدول عامل زیان آور اشعه

- جدول عامل زیان آور گرما

- جدول عامل زیان آور سرما

- جدول عامل زیان آور گرد و غبار

- جدول عامل زیان آور گاز و بخار

- جدول عامل زیان آور قارچ‌ها

- جدول عامل زیان آور ویروس‌ها

- جدول عامل زیان آور باکتری‌ها

- جدول عامل زیان آور انگل‌ها

- جدول عامل زیان آور ارگونومیکی

جدول عوامل زیان آور :

| روش کنترلی | کارگران در معرض خطر | عامل زیان آور |
| --- | --- | --- |
| - بازديد مرتب وسرويس به موقع ماشين آلات - جدا كردن ويا محصور كردن عامل ايجاد صدا - ( اطاقك براي تراكتور) - كاهش ساعت تماس با صدا - انجام معاينات پزشكي وتست شنوائي سنجي - استفاده از وسايل حفاظت فردي | - رانندگان تراكتور-كمباين و... - كارگراني كه با اره برقي چوب بري كار مي كنند - متصديان تلمبه خانه ها وموتورهاي آب - كشاورزان در معرض ماشين آلات مختلف كشاورزی | سرو صدا |
| - تغيير قطعات يا وسايلي كه در دستگاه موجب لرزش مي شود - تغيير صندلي ثابت تراكتور با پوشش نرم وقابل ارتجاع - استفاده از دستكش وكفش هاي مخصوص | - رانندگان تراكتور وكمباين وماشين آلات كشاورزي مرتعش - كارگراني كه با اره برقي چوب بري كار مي كنند بیماری سفید انگشتان | ارتعاش |
| - پوشش مناسب تمام قسمت هاي باز بدن - استفاده از كلاه لبه دار ودستكش - استفاده از سايبان در هنگام استراحت - خودداري از كار درساعت 12-16 به دليل اينكه بيشترين اشعه مضر دراين ساعت به زمين مي رسد - استفاده از عينك مخصوص - استفاده از كرم هاي محافظ پوست | - كشاورزان در مناطق روباز - ماهيگيران - دامداران - جنگلبانان - چوپانان | اشعه(پرتو) |
| - پوشش مناسب واستفاده از لباسهاي نخي وگشاد - نوشيدن مايعات خنك به مقدار زياد - رعايت زمان استراحت و كار - رعايت بهداشت فردي واستحمام مرتب - استفاده از کلاه حصیری و عینک آفتابی - جلوگیری از کار کردن بیماران مبتلا به دیابت، قلبی عروقی، تیروئیدی و بیماری‌های عفونی نظیر مالاریا و بیلاریوز - خنك كردن بدن | - كشاورزان - دامداران - جنگلبانان - ماهيگيران - چوپانان | گرما |
| - استفاده از پوشش مناسب ولباس گرم - استفاده از غذا ونوشيدني گرم درمحيط گرم - استفاده از چادرهاي مخصوص براي گرم شدن - رعايت فواصل استراحت وكار - استفاده از كفش ،كلاه ودستكش مناسب وعدم پوشيدن كفش يا دستكش تنگ ولباس خيس - منع کردن کارگران معتاد و الکلی و کسانی که به بیماری قلبی عروقی مبتلا هستند در محیط سرد | - كشاورزان - دامداران - ماهيگيران - جنگلبانان - چوپانان، - کارگران سردخانه | سرما |
| - استفاده از وسايل مكانيزه كه مانع از تماس كارگران با منبع توليد گردوغبار شود - استفاده از وسايل حفاظت فردي( ماسک -عینک-دستکش) - حمل ونقل يونجه ،علوفه وغلات به طوري كه باعث كاهش گردوغبار - رعايت بهداشت فردي وانجام معاينات بهداشتي | - رانندگان تراكتور، كمباين، خرمنكوبها - كارگران كود پاشي، كارگران چوب بري - كارگران دامداري‌ها، مرغداريها - كارگران انبارهاي غلات وعلوفه و يونجه - كارگراني كه درمزارع پنبه و نيشكر فعاليت مي‌نمايند | گرد و غبار |
| - تعیین نوع و کد ماده شیمیایی - استفاده از وسایل حفاظت فردی (لباس کار مناسب، دستکش، عینک، چکمه، ماسک) - انجام اقدامات لازم جهت اطفاء حریق - پوشش قسمتهای باز بدن در صورت استفاده از مواد خورنده و سوزاننده (بخصوص دست و صورت) - رعایت نکات ایمنی حین استفاده از سموم - انجام معاینات طب کار | - كارگرانی كه در تهيه وآماده سازي سموم فعاليت مي‌نمايند - كارگرانيكه درامر نگهداري سموم و كود شيميايي فعاليت مي كنند كارگران مرغداري ها و دامدارها - باغبانان - كشاورزاني كه درانبارهاي غلات وعلوفه فعاليت مي‌كنند | گاز و بخار |
| - رعايت بهداشت فردي - استفاده از كودهاي حيواني و اجتناب از مصرف كودهاي انساني - استفاده از وسايل حفاظت فردي - استحمام مرتب | - كشاورزاني كه در انبارهاي علوفه و يونجه فعاليت مي‌كنند - كشاورزاني كه در بريدن درختان و انبار هيزم وشاخ وبرگ فعاليت دارند - كارگراني كه در توزيع و نگهداري خوراك دام و طيور فعاليت مي‌كنند - ماهيگيران - دامپزشكان و دامداران - کارگرانی که در امر کودپاشی و دامدارانی که در اصطبل‌ها کار می‌کنند | قارچ |
| - رعايت بهداشت فردي و مراقبت‌هاي بهداشتي به هنگام كار - استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب - معدوم نمودن دام بيمار - عدم تماس با پرندگان - انجام معاينات پزشكي | - كشاورزان - دامداران - كارگران مرغداري‌ها - دامپزشكان | ویروس |
| - انجام واكسيناسيون - ضدعفوني اماكن آلوده به فضولات وترشحات حيوانات بيمار - جداسازي حيوانات آلوده - آموزش بهداشت به افراد درمعرض خطر وآشنا نمودن آنها با بيماري - گندزدايي مرتب اصطبل - پاستوريزه كردن شيرو فرآورده هاي آن - پاستوريزه كردن شيرو فرآورده هاي آن | - كشاورزان - دامداران - كارگران مرغداريها - دامپزشكان | باکتری |
| - خودداری از حرکات تکراری - رعایت فواصل کار و استراحت - کاهش ساعت کاری - استفاده از ابزارالات مناسب - مراقبتهای پزشکی - خودداری از خم شدن های مکررو زانوزدنهای مکرر - رعایت اصول بلندکردن بار - خودداری از چرخاندن و انحراف بیش از حد مچ دستها | - شالیکاران - زارعین کار در گلخانه - باغبانان - رانندگان تراکتور - مرغداران - دامداران | انگل |
| - خودداری از حرکات تکراری - رعایت فواصل کار و استراحت - کاهش ساعت کاری - استفاده از ابزارالات مناسب - مراقبتهای پزشکی - خودداری از خم شدن های مکررو زانوزدنهای مکرر - رعایت اصول بلندکردن بار - خودداری از چرخاندن و انحراف بیش از حد مچ دستها | - شالیکاران - زارعین کار در گلخانه - باغبانان - رانندگان تراکتور - مرغداران - دامداران | ارگونومی |

خلاصه و نتیجه گیری:

در این فصل عوامل زیان‌آور موجود در شغل‌های مختلف روستایی و راه‌های پیشگیری از آن بیان شده است. بنابراین بهورز می‌تواند با در دسترس قرار دادن این جداول در بازدیدها و آموزش‌های خود، به شاغلین و سرپرستان خانوار، به ساده‌ترین شکل ممکن آموزش‌های اثرگذار ارائه دهد.

تمرین:

- عوامل زیان آور محل کار کارگرانی که با اره برقی کار می کنند، را نام ببرید؟

- شاغلینی را که در خطر تماس با عوامل زیان آور ویروس، قارچ، انگل و باکتری هستند را نام ببرید؟

- نحوه کنترل عوامل زیان آور محیط‌های کار مرغداری و دامداری را توضیح دهید؟

- در صورتیکه کشاورزی بخواهد سم پاشی نماید بهورز بایستی به کدام جدول مراجعه نماید و چه نکاتی باید آموزش دهد؟

- در صورتی که در منطقه‌ی تحت پوشش خانه بهداشت سردخانه باشد چه نکاتی بایستی توسط بهورز در نظر گرفته و آموزش داده شود؟

تمرین عملی:

از محل کشاورزی روباز، یک دامداری و یک قالیبافی بازدید نموده و عوامل زیان آوری که در آن شناسایی می نمائید یادداشت برداری نمائید و توضیح دهید به چه دلیل آن عوامل زیان آور در آن کارگاه وجود دارد و با جداول ذکر شده نیز مقایسه نمائید؟

فصل 5

آشنایی با وسایل حفاظت فردی

( شامل حفاظت چشم ها ، گوش ها، دست ها، پاها و دستگاه تنفس )

اهداف آموزشی:

انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس فراگیر  بتواند  :

- اهمیت استفاده از وسایل حفاظت فردی را در محیط‌های کاری به کارگران شرح دهد.

- طبقه‌بندی وسایل حفاظت فردی بر اساس عضو یا سیستم بدن را بیان کند.

- انواع وسایل حفاظت فردی در محافظت اعضاء و سیستم‌های بدن را نام ببرد.

- اجزاء وسایل حفاظت فردی را بیان کند.

- عملکرد ونحوه محافظت وسایل حفاظت فردی را در محیط‌های کاری به کارگران شرح دهد.

- با توجه به نوع عوامل زیان‌آور یا مخاطرات محیط کار ، وسیله حفاظت فردی مناسب را به کارگران پیشنهاد بدهد.

مقدمه:

خطرات به اشکال مختلف در محیط‌های کاری وجود دارند. مطابق قوانین، کارفرمایان ملزم به حفاظت از کارکنان خود در برابر مخاطراتی هستند که قادر به آسیب‌رسانی به آنها می‌باشند.آسیب‌های جانی ناشی از کارعلاوه بر رنج کارگران ،باعث تحمیل هزینه های پزشکی ،اتلاف زمان کار،کاهش بهره‌وری،هزینه‌های جایگزینی کارگر،افزایش هزینه‌های بیمه می‌شوند.

به منظور کنترل این مخاطرات موثرترین اقدام کنترل آنها در منبع ، با اقدامات مهندسی، اجرایی و مدیریتی می‌باشد. زمانی که این اقدامات امکانپذیریا کافی نباشد ، کارفرمایان باید وسایل حفاظت فردی را برای کارکنان خود به منظور پیشگیری از صدمات ،بیماری‌ها و مرگ ناشی از مخاطرات محیط کار تامین نموده و از کاربرد این وسایل توسط کارکنان خود مطمئن شوند؛ و این وسایل نباید جایگزین اقدامات کنترلی گردد.

استفاده از وسایل حفاظت فردی نیازمند آگاهی از خطر و آموزش کاربران است.

تعریف وسایل حفاظت فردی:

مجموعه لوازم و تجهيزاتي كه توسط کارگر به منظور حفاظت  از بخش‌هاي مختلف بدن در برابر عوامل زيان‌آور ، پیشگیری ازحوادث و بیماری‌های ناشی از کار و یا کاهش شدت صدمات وارده در محيط كار مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

انتخاب و تامین وسایل حفاظت فردی باید بر این اساس باشد :

- تطبیق وسیله حفاظت فردی با خطر

- پذیرش توسط کارگر

- درگیر کردن کارگران در ارزیابی‌‌ها

- راحتی فیزیکی وسیله(ارگونومی)

- ارزیابی هزینه

- بازنگری و مطابقت با استانداردها

آموزش کارگران شامل :

- آموزش تئوری

- آموزش عملی

- بازآموزی

- مستند سازی آموزش

طبقه بندی وسایل حفاظت فردی :

طبقه بندی وسایل حفاظت فردی از دیدگاه های مختلف انجام شده است که شاید بهترین و جامع ترین طبقه بندی براساس محافظت از عضو یا سیستم بدن انسان است.

- وسایل حفاظتی  سرو گردن

- وسایل حفاظتی   چشم

- وسایل حفاظتی  شنوایی

- وسایل حفاظتی  دست‌ها

- وسایل حفاظتی  پاها

- وسایل حفاظتی  سیستم تنفسی

- وسایل حفاظتی  از سقوط

- سایر وسایل حفاظتی

وسایل حفاظتی سر و گردن:

استفاده از کلاه ایمنی ساده‌ترین راه محافظت از سر افراد در برابر صدمات است. کلاه ایمنی باید بتواند باعث :

محافظت در برابر:

- ضربه و  خطرات شوک و سوختگی الکتریکی ، گیر کردن موها در دستگاه‌ها

- کنترل انتقال شوک ضربه به گردن ، کاهش آسیب به مهره‌های گردنی و اعصاب بین مهره‌ها

کلاه مناسب باید این ویژگی ها را داشته باشد :

- مقاوم در برابر نفوذ اجسام

- جذب شوک ضربه وارده

- مقاوم در برابر آب و قابلیت سوختن آرام

اجزاء کلاه ایمنی:

وسایل حفاظتی چشم وصورت:

برای پیشگیری از چه خطراتی از وسایل حفاظتی استفاده مخصوص چشم و صورت استفاده می شود :

ذرات معلق *فلزات گداخته و مذاب* مایعات  شیمیایی *گازها و بخارات*اشعه* خون و مایعات بدن

تجهیزات:

عینک ایمنی/گاگل – سپرهای جانبی- ماسک و حفاظ صورت

الزامات محافظ‌های چشم وصورت باید این ویژگی را داشته باشند:

- طراحی متناسب با نوع خطرات

- راحتی استفاده

- دوام و سایز مناسب

- قابلیت ضد‌عفونی و گندزدایی

محافظ چشم و صورت

وسایل حفاظتی شنوایی:

جهت سهولت قضاوت در مورد میزان صدای یک محل راه حلی ارائه شده است ، مثلا اگر در یک محل صدا آن قدر زیاد باشد که دونفر با فاصله یک متری نتوانند به راحتی صحبت های یکدیگر را بشنوند و جهت صحبت کردن مجبور به فریاد زدن باشند ، میتوان حدس زد که صدا در آن محل بیش از حد استاندارد است.

انواع حفاظ ها برای محافظت گوش ها

- حفاظ تو‌گوشی ( (Ear Plug:دارای جنس اسفنجی است که در داخل مجرای شنوایی قرار میگیرد و می تواند شکل مجرا را به خود بگیرد. به همین دلیل جهت کنترل صدا بسیار موثر است .

- حفاظ رو‌گوشی( (Ear Muff:یک بخش محافظت کنند که روی لاله گوش را می پوشاند و به دلیل حالت نرمی که در اطراف آن وجود دارد به طور کامل راه های ورود صدا را مسدود میکند.

وسایل حفاظتی دست ها:

خطرات محیط کارمربوط به دست ها :

سوختگی ، خراشیدگی، بریدگی، سوراخ شدن دست، شکستگی، قطع عضو، تماس شیمیایی

بهترین وسیله برای حفاظت دست ها در برابر خطرات دستکش است که باید :

مقاومت در برابراسیدها، بازها، نمك‌ها، چربی‌ها، دترجنت‌ها، گرما و سرما،ضربه و صدمات داشته باشد.

در انتخاب دستکش به چه نکاتی توجه شود  :

- نوع خطرات در محیط کار

- اندازه و راحتی کار کردن با دستکش

- جنس دستکش

- ایمنی و محافظت از آلودگی

وسایل حفاظتی پا‌ها:

- خطرات عمده برای پا در محیط‌های صنعتی :

- افتادن اشیاء سنگین روی پا

- گرما و سوختگی در سطوح داغ

- سطوح لغزنده و اشیا نوک تیز

- مخاطرات ناشی از عبور جریان برق یا عدم انتقال الکترسیته ساکن

- مخاطرات کار با مواد شیمیایی

کفش ایمنی مناسب چگونه باید انتخاب شود:

- با توجه به مخاطرات  محیط کاری

- مطابقت با الزامات و استانداردها

- راحت باشد .

وسایل حفاظتی سیستم تنفسی:

- خطرات مربوط به دستگاه تنفسی :

- آسیب دیدن دستگاه تنفسی (شیمیایی/ بیولوژیکی)

- حساسیت‌های تنفسی

- انواع ماسك‌های حفاظتی تنفسی :

- ممکن است به همراه فیلترهای مناسب قابل تعویض

- یا احیاناً كپسول‌های هوا باشند.

دسته بندی ماسک ها:

ماسک‌های ضد گرد و غبار :

- دارای فیلتری از جنس پنبه، دستمال کاغذی و... هستند که ذرات مضر معلق در هوا را به خود جذب میکنند و از ورود آنها به سیستم تنفسی  جلوگیری میکنند.

ماسک‌های ضد گاز و بخار:

- به مواد شیمیایی آغشته‌اند و گاز و بخار محیط را به کمک این مواد شیمیایی  خنثی می‌کنند.

ماسك‌های تنفسی از 2 قسمت تشكیل شده‌اند:

- جسم اصلی ماسك

- جزء پاك‌كننده هوا

ماسک ها از نظر ظاهری باید:

- تمام صورت را می‌پوشانند

- نیمی از صورت را می‌پوشانند.

وسایل حفاظتی بدن و بالا‌تنه:

خطرات:

- گرما و سرمای شدید

- پاشش فلزات مذاب و مایعات داغ

- ضربه و بریدگی

- مواد شیمیایی

- مواد عفونی و خون

- پرتوها

- جریان الکتریسیته

برای محافظت از بدن این وسایل حفاظت فردی استفاده می شود:

- جلیقه

- پیش بند

- روپوش

- ژاکت

- زیرپوش

- پوشش‌های چرمی

وسایل حفاظت فردی در برابر سقوط :

- مطابق آیین نامه کار در ارتفاع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ( ارتفاع بیش از 1.2 متری)

- تجهیزات حفاظتی :

- کمربندهای ایمنی و طناب‌ها

- لنیارد و کارابین

- تور‌های ایمنی

پرسش و تمرین

-  اهمیت استفاده از وسایل حفاظت فردی را شرح دهید.

2- تعریف وسایل حفاظت فردی را بیان کنید.

3- عوامل موثر در انتخاب وسیله حفاظت فردی مناسب را نام ببرید.

4- انواع وسایل حفاظت فردی را با توجه به محافظت از سیستم و اعضاء بدن طبقه بندی کنید.

تمرین عملی:

1- در بازدید از کارگاه با توجه به نوع مخاطرات وسیله حفاظت فردی مناسب را به کارگران توصیه کنید.

2- عملکرد و نحوه محافظت وسایل حفاظت فردی را در کارگاه به کارگران شرح دهید.

فصل 6

آشنایی با  فرم‌های بازدید کارگاهی ، معاینات شغلی (دوره ای و قبل از استخدام) و فرم گزارش دهی (آمار 6 ماهه و سالیانه)

اهداف آموزشی:

انتظار می‌رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند:

- فرم‌های بازدید بهداشت حرفه ای را نام ببرد و کلیات فرم‌های بازدید کارگاه های تک واحدی بیان نمایند.

- شرح فرمهای معاینات سلامت شغلی  ارائه دهند.

- فرم‌های موجود در سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) را بیان نماید.

- اجزاء کلی پرونده پزشکی را بیان نماید.

- که فرم گزارش دهی به چه منظور تکمیل میشود.

- بتواند فرم گزارش دهی را تکمیل نماید.

- ضوابط تامین وسایل کمک های اولیه  را بیان نماید.

فهرست عناوین:

- کلیات فرم‌ بازدید کارگاه‌های تک واحدی

- فرم معاینات سلامت شغلی

- فرم‌های بهداشت حرفه‌ای در سامانه سیب

- بخش‌های مختلف پرونده پزشکی

- ضوابط كلي فرم

- تعداد نسخ فرم

- محل نگهداری فرم

- تعداد صفحات فرم

- نحوه تکمیل فرم

فرم کارگاه تک واحدی:

مطابق با دستورالعمل تکمیل فرم بازدید کارگاهی (پیوست)

نکته : این فرم توسط بهورز ، کاردان و کارشناس بهداشت حرفه ای) تکمیل  و در پرونده کارگاهی خانه بهداشت بایگانی می شود.

فرم معاینات سلامت شغلی :

مطابق با دستورالعمل تکمیل فرم های معاینات (پیوست)

صفحه اول و جدول شماره توسط بهورز/کاردان/کارشناس بهداشت حرفه ای تکمیل می گردد.

فرم گزارش دهی 111 (آمار 6 ماهه و سالیانه):

مطابق با دستورالعمل پیوست

فرم های بهداشت حرفه ای سامانه سیب (برنامه بهداشت کشاورزی، بهداشت حرفه ای در کارگاههای خانگی،برنامه قالیبافی،بررسی وضعیت ارگونومی دانش آموزان)
((برنامه بهداشت کشاورزان))

نکته:

این فرم در سامانه سیب بارگزاری شده و جهت کلیه شاغلین بخش کشاورزی تکمیل می گردد.

((برنامه قالیبافی))

((چک لیست بررسی وضعیت ارگونومی دانش آموزان))

این چک لیست جهت دانش آموزان 6 تا 18 سال در سامانه سیب بارگزاری شده وبه صورت سالانه تکمیل می گردد

((چک لیست مشاغل خانگی))

نکته :

جهت شاغلین کارگاه های خانگی در سامانه سیب بارگذاری شده وتکمیل می گردد.

پرسش و تمرین

- نظام اطلاعات بهداشت حرفه‌ای شامل چه فرم‌هایی می باشد؟

- چه فرم‌هایی در سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) در رابطه به بهداشت حرفه‌ای موجود است؟

- در تکمیل فرم بازرسی کارگاه تک واحدی به چه مواد قانونی استناد می گردد؟

- فرم‌های موجود در سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) برای چه کسانی و چه زمان‌هایی تکمیل می گردد؟

- بخشهای مختلف پرونده پزشکی را بیان نمائید؟

- یک نمونه از فرم معاینات سلامت شغلی تکمیل نماید ؟

فصل 7

آشنایی مختصر با بیماریهای شغلی 
با تاکید بر بسته های خدمات سلامت

اهداف آموزشی:

- انتظار می‌رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند

- تعاریف بیماریهای شغلی و بیماریهای مرتبط با شغل و اختلاف این دو را بیان نمایند.

- ویژگی‌های بيماري‌هاي شغلي را بیان نمایند.

- روشهای پیشگیری از بیماری های شغلی را بیان نمایند.

- انواع بیماریهای شغلی ناشی از عوامل زیان آور مختلف را بیان نمایند.

- بیماریهای شغلی دستگاه تنفسی، اختلالات اسکلتی عضلانی، بیماریهای پوستی و بیماریهای  دستگاه عصبی ناشی از کار را توضیح دهند.

فهرست عناوین:

- مقدمه

- تعاریف

- ویژگی‌های بيماري‌هاي شغلي

- پیشگیری از بیماری های شغلی

- انواع بیماریهای شغلی(از لحاظ مواجهه با عامل زیان آور)

- بیماریهای شغلی دستگاه تنفسی

- اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار

- بیماری ها و عوارض پوستی ناشی از کار

- بیماریهای شغلی دستگاه عصبی و روانی

مقدمه:

بر اساس آمارهای ارائه شده از سازمان بهداشت جهانی کارگران بیش از دیگر افراد جامعه در معرض حوادث، خطرات و بیماریهای ناشی از کار قرار دارند در نتیجه .....بیماریهای شغلی دارای ویژگیهای خاص خود است به مرور زمان ایجاد می شود.

درمان پذیر نبودن در اکثر موارد قابل شناسایی و پیشگیری بهترین کار از بین بردن عامل ایجاد کننده بیماری می باشد.

تعاریف:

- بیماریهای شغلی

- بیماریهای مرتبط با شغل

بیماری های ناشی از کار چه ویژگی هایی دارند؟

بیماریهای ناشی از کار

اصولا در میان جمعیت کاری ایجاد میشود

مواجهه با عامل ایجاد کننده در محیط کار ضروری است

مشمول غرامت می باشد

امکان پیشگیری وجود دارد

بیماری هایی مرتبط با کار چه ویژگی هایی دارند؟

بیماریهای مرتبط با کار

بیشتر در افراد جامعه دیده می شود

مواجهه در محیط کار ممکن است یک عامل بیماری باشد

ممکن است مشمول غرامت باشد

ممکن است امکان پیشگیری وجود داشته باشد

ویژگی‌های بیماری‌های شغلی چیست ؟

- تظاهرات بالینی و آسیب شناختی اغلب بیماری های شغلی با تظاهرات بیماری های غیر شغلی یکسان است .

- بیماری شغلی ممکن است پس از قطع تماس و مواجهه نیز بروز نماید.

- تظاهرات بالینی بیماری شغلی بستگی به دوز و مدت زمان مواجهه دارند .

- عوامل شغلی می توانند همراه با عوامل غیرشغلی در ایجاد بیماری نقش داشته باشند.

پیشگیری از بیماری های شغلی چند دسته اند؟

- پیشگیری نوع اول

- پیشگیری نوع دوم

- پیشگیری نوع سوم

انواع بیماریهای شغلی (از لحاظ مواجهه با عامل زیان آور):

- ناشی از عوامل زیان آور فیزیکی

- ناشی از عوامل زیان آور شیمیایی

- ناشی از عوامل زیان آور بیولوژیک

- ناشی از عوامل زیان آور ارگونومیکی

- ناشی از عوامل زیان آور روانی

جدول عوامل زیان آور و خطرات موجود در محیط کار:

بیماریهای شغلی دستگاه تنفسی شامل :

- فیبروز مزمن (پنوموکونیوز)

- التهاب حاد یا مزمن ریه

- آسم

- سرطان

اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کارشامل :

- درد کمر

- درد گردن

- سندروم تونل کارپ

- درد شانه

بیماری ها و عوارض پوستی ناشی از کار:

- علل و عوامل مستعد کننده بیماری های پوستی

- علل به وجود آورنده

- شایعترین بیماری پوستی شغلی درماتیت تماسی است که به دو نوع زیر تقسیم می شود:

- درماتیت تحریکی

- درماتیت آلرژیك

بیماریهای شغلی دستگاه عصبی و روانی :

- حدود 20 درصد کارگران از مشکلات روحی - روانی رنج می برند

- حدود 30 درصد  غیبت ها ناشی از وضعیت نامناسب روانیافراد است.

- معروف به بیماری نامرئی می باشد.

- استرس مهمترین عارضه دستگاه های عصبی روانی است.

- علائم فیزیکی فشار عصبی ناشی از کار است.

پرسش تمرین

- بیماریهای شغلی و بیماریهای مرتبط با شغل را تعریف نموده و اختلاف این دو را بیان نمائید؟

- ویژگی‌های بيماري‌هاي شغلي را بیان نمائید؟

- روشهای پیشگیری از بیماری های شغلی را توضیح دهید؟

- انواع بیماریهای شغلی ناشی از عوامل زیان آور مختلف را بیان نمائید؟

- بیماریهای شغلی دستگاه تنفسی، اختلالات اسکلتی عضلانی، بیماریهای پوستی و بیماریهای  دستگاه عصبی ناشی از کار را توضیح دهید؟

فصل 8

ایمنی و حفاظت در محیط کار ( تعریف حادثه ، حوادث ناشی از کار ، علل بروز حادثه )

اهداف آموزشی

انتظار می‌رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند:

- مفاهیم ایمنی، ایمنی کار و درجه ایمنی را توضیح دهد.

- مفاهیم مربوط به خطر شامل شناسایی خطر، خطر و انواع خطرات را توضیح دهد.

- تعاریف مختلف حادثه ناشی از کار را بیان نماید.

- برنامه کنترل خطرات را توضیح دهد.

- آموزش ايمني و نیازهای آموزشی مربوط به آن را بیان نماید.

- اهمیت ماده 85 قانون کار را بیان نماید.

- اصول ايمني در محیط کار را بیان نماید.

فهرست عناوین :

مقدمه

- مفاهیم مربوط به ایمنی

- مفاهیم مربوط به خطر

- برنامه کنترل خطرات

- تعاریف حادثه ناشی از کار

- آموزش ايمني

- اصول ايمني

مفاهیم مربوط به خطر

- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮات Hazard Identification

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻄﺮ :

ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮔﻲ وارد آوردن آﺳﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ و ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ را ﺧﻂر ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ

انواع خطرات:

- خطرات فیزیکیPhysical hazard : سرما، گرما، سقوط

- خطرات شیمیایی :قابلیت انفجار، قابلیت اشتعال، ناپایداری

- خطرات تهدید کننده سلامتیHealth hazards: عواملی که تاثبرات مزمن یا حاد دارند. مانند مواد سرطان زا، محرک، سمی

توانایی های مختلف:

مفاهیم مربوط به خطر

- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮات Hazard Identification

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻄﺮ

ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮔﻲ وارد آوردن آﺳﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ و ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ را ﺧﻂر ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ

انواع خطرات:

- خطرات فیزیکیPhysical hazard : سرما، گرما، سقوط

- خطرات شیمیایی :قابلیت انفجار، قابلیت اشتعال، ناپایداری

- خطرات تهدید کننده سلامتیHealth hazards: عواملی که تاثبرات مزمن یا حاد دارند. مانند مواد سرطان زا، محرک، سمی

تعاریف حادثه ناشی از کار:

- دایره المعارف بین المللی کار :

یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار

ماده 66 قانون تامین اجتماعی:

حوادثی است که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد.

- استانداردOHSAS 810082007  :

یک حادثه رویدادی است که منجر به مصدومیت، بیماری یا مرگ و میر می‌شود.

- تعریف شبه حادثه (near miss):

شبه حادثه شامل حوادثی است که منجر به آسیب به کارگر نمیشود و به اصطلاح به خیر میگذرد اما اگر بررسی نشود و علت ان از بین نرود ممکن است دوباره اتفاق بیافتد و این بار باعث آسیب و خسارت شود

برنامه کنترل خطرات چیست ؟

اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل  باید در جهت ﺣﺬف ﻋﻠﻞ،  کاهش وﺧﺎﻣﺖ اﺛﺮ ﺧﻄﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺸﻒ ﻧﻘﺺ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن از وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ

برنامه کنترل خطرات شامل:

  - از بین بردن خطر

  - محدودسازی خطر

  - استفاده از طرح ها و دستگاههای ایمنی

  - استفاده از طرح های فرار و بقاء

  - سیستم ها و دستگاههای امداد

  - جداسازی

آموزش ايمني:

يکي از عوامل  كليدي در برنامه ايمني سيستم، آموزش ايمني است.

موضوع آموزش:

گروه هدف این آموزش: مديريت، اعضاي گروه كاري ايمني سيستم و

اولین گام:  تعیین نیازهای آموزشی است و نکات مورد توجه در آموزش شامل

  - میزان دانش شرکت کنندگان

  - تجربه و تحصیلات شرکت کنندگان

  - آموزشهای گذشته شرکت کنندگان

  - نظر مدیریت

  - مستند سازی آموزش

اصول ايمني شامل این موارد است :

- محل كار ايمن

- تناسب توانايي ها و لياقت كاركنان با وظائف محوله

- نظارت و مميزي مداوم سيستم هاي ايمني

- مطالعات پژوهشي در مورد اتفاقات و حوادث

- مشاركت كاركنان و ايجاد انگيزه درك سيستم

چند نوع از وسایل حفاظت فردی :

حفاظ فردی جهت خطر قوص الکتریکی :

ماده ۸۵ قانون كار:

**ماده قانونی که به اهمیت ایمنی و حفاظت در محیطهای کاری توجه دارد**

براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل هايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تدوين ميشود .

شوراي عالي حفاظت فني : تامین حفاظت فنی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي : جلوگيري از بيماري هاي حرفه اي  و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار

پرسش و تمرین:

- مفاهیم ایمنی، ایمنی کار و درجه ایمنی را توضیح دهید؟

- مفاهیم مربوط به خطر شامل شناسایی خطر، خطر و انواع خطرات را توضیح دهید؟

- تعاریف مختلف حادثه ناشی از کار را بیان نمائید؟

- اهمیت ماده 85 قانون کار را بیان نمائید؟

- برنامه کنترل خطرات را توضیح دهید؟

- آموزش ايمني و نیازهای آموزشی مربوط به آن را بیان نمائید؟

- اصول ايمني در محیط کار را بیان نمائید؟

فصل 9

آشنایی با برنامه‌های بهداشت حرفه ای

اهداف آموزشی:

- انتظار می‌رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند:

- برنامه‌های کلی بهداشت حرفه‌ای را بیان نماید.

- اهمیت پیش‌بینی، شناسایی، ارزیابی عوامل زیان‌آور موجود در محیط کار را بیان نموده و برخی طرح‌های کنترلی و بهسازی محیط کار را توضیح دهد.

- برنامه‌های مربوط به معاینات پزشکی کارگران را بیان نماید.

- دلیل وجود برنامه‌های مربوط به حفاظت و ایمنی در محیط‌های کاری را توضیح دهد.

- دلیل وجود امکانات درمانی و کمک‌های اولیه در کارگاه‌ها را بیان نماید.

- هدف از برنامه آموزش بهداشت کارگران را توضیح دهد.

- برنامه‌های مربوط به تغذیه کارگران را توضیح دهد

فهرست عناوین :

- برنامه‌های کلی بهداشت حرفه ای

- برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای طبق بسته خدمات سطح اول

- پیش بینی، شناسایی، ارزیابی عوامل زیان آور موجود در محیط کار و ارائه طرح‌های کنترلی و بهسازی محیط

- برنامه‌های مربوط به معاینات پزشکی کارگران

- برنامه‌های مربوط به حفاظت و ایمنی

- ایجاد امکانات درمانی و کمک‌های اولیه

- برنامه‌های مربوط به آموزش بهداشت کارگران

- برنامه‌های مربوط به تغذیه کارگران

برنامه‌های کلی بهداشت حرفه‌ای عبارتند از :

- پیش‌بینی، شناسایی، ارزیابی عوامل زیان‌آور موجود در محیط کار و ارائه طرح‌های کنترلی وبهسازی محیط

- برنامه‌های مربوط به معاینات پزشکی کارگران

- برنامه‌های مربوط به حفاظت و ایمنی

- ایجاد امکانات درمانی و کمک‌های اولیه

- برنامه‌های مربوط به آموزش بهداشت کارگران

- برنامه‌های مربوط به تغذیه کارگران

برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای طبق بسته خدمات سطح اول شامل :

- شناسایی و ثبت اطلاعات عمومی کارگاه‌ها و واحدهای شغلی

- بازرسی بهداشت حرفه‌ای برای ارزیابی شرایط محیط کار و تعیین عوامل تهدید کننده سلامت نیروی کار

- اجرای برنامه‌های مداخله‌ای بهداشت کار در کارگاه‌ها و واحدهای شغلی

- ایجاد و توسعه تشکیلات بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌ها و واحدهای شغلی

- نظارت و کنترل کیفیت خدمات تخصصی بهداشت حرفه‌ای درمنطقه

- فرهنگ‌سازی، هماهنگی و جلب مشارکت فعال

- طب کار

پیش‌بینی، شناسایی، ارزیابی عوامل زیان‌آور موجود در محیط کار وارائه طرح‌های کنترلی و بهسازی محیط

- پیش بینی و شناسایی(در بخش عوامل زیان آور)

- ارزیابی:

نمونه برداری و اندازه گیری دقيق عوامل زيان آور محيط با استفاده از تجهيزات و دستگاه‏هاي اندازه‏گيري و تجزیه و تحلیل نتایج اندازه گیری و مقایسه آن با حدود تماس شغلی و نتیجه گیری در مورد مطلوب یا نامطلوب بودن شرایط محیط کار .

پیش‌بینی، شناسایی، ارزیابی عوامل زیان‌آور موجود در محیط کار وارائه طرح‌های کنترلی و بهسازی محیط

- برنامه های کنترلی :

کنترل عوامل زیان آور ،مجموعه اقداماتی است که منجر به کاهش یا حذف مواجهه و تماس شاغلین با آن عوامل می گردد.

برنامه های کنترلی شامل این موارد می باشد :

- جايگزيني

- محصور كردن

- ترميم و بهبود

- ايجاد فاصله و موانع

- تهويه

- استفاده از وسایل حفاظت فردي

اقدامات بهسازی محیط شامل این موارد می باشد :

- تامين آب آشاميدني

- جمع آوري و دفع صحيح فاضلاب

- جمع آوري و دفع صحيح زباله و مواد زائد

- مبارزه با حشرات و جوندگان و کنترل آن

- ايجاد تسهيلات و بهسازي کافي

- تامين نظافت عمومي محيط کار

برنامه‌های مربوط به معاینات پزشکی کارگران شامل این موارد می باشد:

- معاینات قبل از استخدام

- معاینات پزشکی دوره‌ای

- معاینات پزشکی اختصاصی

این معاینات به منظور:

- یافتن اطمینان از اینکه، فرد برای کار مورد نظر مناسب است

- جست جوی اثرات احتمالی ناخوشایند کار بر سلامت فرد

- برنامه‌های مربوط به آموزش بهداشت کارگران

برنامه های آموزشی کارگران شامل این موارد می باشد :

- آموزش چهره به چهره در زمینه بهداشت حرفه‌ای و سلامت نیروی کار

- مشارکت فعال در برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی مؤثر و جلب مشارکت گروه‌های مختلف در توسعه محیط‌های کاری سالم

در برنامه های آموزشی این گروه ها باید آموزش داده شوند:

      - کارفرمایان

      - مدیران اجرایی واحدهای شغلی

      - شورا و سایر تشکل‌های رسمی در حاشیه شهر و روستا

      - شاغلین

برنامه‌های مربوط به حفاظت و ایمنی در بهداشت حرفه‌ای:

پیشگیری از بیماری

بهداشت

بهداشت

ایمنی

پیشگیری از حادثه

برنامه‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای:

- در رابطه با نقش افراد (صاحبان صنایع، مدیران، سرپرستان، كارگران و ...) برای كنترل آسیب‌ها و بیماری‌های ناشی از كار در محیط‌های كاری بحث می كنند.

- هر چه صنعت بزرگتر و پیچیده تر باشد؛ به طبع برنامه های ایمنی و بهداشت صنعتی نیز از پیچیدگی بیشتری برخوردار خواهد بود.

ایجاد امکانات درمانی و کمک‌های اولیه

- کمک‌های اولیه :

کاربرد ماهرانه اصول پذیرفته شده درمانی به هنگام وقوع یک سانحه یا بدحال شدن ناگهانی، با استفاده از امکانات و وسایلی در دسترس روش‌های درمانی تایید شده ای است تا رسیدن پزشک یا انتقال فرد  به بیمارستان

- نکته قابل توجه: سازگاری  با شرایط موجود و استفاده از یک روش ابتکاری

برنامه‌های مربوط به تغذیه کارگران شامل این موارد می باشد:

حضور شبانه روزي برخی از محلهای کار و فعالیتها

كار در زماني به غير از ساعات كاري روزانه (7 صبح تا 6 بعد از ظهر)

كار كردن در تعطيلات هفته، به عنوان شيفت كاري يا نوبت كاري

اهمیت رژيم غذايي و نيازهاي تغذيه اي در گروه‌های سنی مختلف و گروه‌های حساس

خلاصه و نتیجه‌گیری

در این فصل برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای به طور مختصر و مفید ارائه گردید. از مطالب ارائه شده چنین بر می‌آید که لازم است بهورزان با برنامه‌های کلی بهدا‌شت حرفه‌ای آشنایی داشته و در چهارچوب خدمات سطح اول با توجه به نقش خانه‌های بهداشت در آن دستورالعمل، خدمات بهداشت حرفه‌ای را ارائه دهند.

پرسش تمرین:

- برنامه‌های کلی بهداشت حرفه ای را بیان نمائید؟

- برخی از طرح‌های کنترلی و بهسازی محیط کار را توضیح دهید؟

- منظور از ارزیابی در بهداشت حرفه‌ای چیست؟

- منظور از معاینات پزشکی کارگران را بیان نمائید؟

- در صورتیکه بهداشت را راه پیشگیری از بیماری بدانیم ایمنی راه پیشگیری از چیست توضیح دهید؟

- مفهوم کمک‌های اولیه چیست و هدف از تدارک آن در کارگاه‌ها چه مواردی می‌تواند باشد؟

- مختصری از برنامه آموزش بهداشت کارگران را توضیح دهید؟

- به چه دلیل برنامه تغذیه شاغلین از برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای در نظر گرفته شده است. توضیح دهید؟

فصل  10

آشنایی با مهندسی عوامل انسانی(ارگونومی)

اهداف آموزشی :

فراگیر باید بتواند پس از مطالعه درس:

- ارگونومی را تعریف کند.

- عوامل زیان آور ارگونومیکی را توضیح دهد.

- عوارض شرایط نامناسب کار براندام ها را توضیح دهد.

- وضعیت نامناسب بدن حین انجام کار را شرح دهد.

- حمل بار به صورت دستی را توضیح دهد.

- ویژگی ابزار کار مناسب را بیان کند.

- اصول ارگونومی که در محیط کار باید رعایت گردد را بیان کند.

- روش شناسایی و یافتن مشکلات و مخاطرات ارگونومی را بیان نماید.

فهرست عناوین :

- مقدمه

- تعریف ارگونومی

- اصول ارگونومی که با باید رعایت گردد

- عوامل زیان آورارگونومیکی

- برخی از عوارض شرایط نامناسب کار براندام ها

- وضعیت نامناسب بدن حین انجام کار

- حمل دستی بار

- ویژگی ابزار کارمناسب

- روش شناسایی و یافتن مشلاکت و مخاطرات ارگونومی

- بررسی وضعیت نامناسب بدن و حرکات تکراری در حین کار

تعریف ارگونومی

- ارگونومی:

علم اصلاح و بهینه محیط، ابزار، مشاغل ، تجهیزات و ماشین آلات به گونه ای که متناسب با محدودیت ها و قابلیت های انسان باشد.

ارگونومی عبارت است از اصلاح محیط و شرایط کار منطبق با وضعیت جسمانی و روحی شاغلین در جهت حفظ و ارتقای سلامتی آنان به منظور دستیابی به ایمنی، بهداشت و آسایش شاغلین و نهایتا تولید و

بهره وری بیشتر.

- تعریف ارائه شده توسط NIOSH:

طراحی محیط کار و وظیفه متناسب با ظرفیت‌های کاربران

برخی از روشهایی که با اجرای یک برنامه ارگونومیکی به تامین شرایط مناسب در محیط کار کمک خواهد نمود عبارتند از :

    - ظرفیت ها و توانایی های افراد با الزامات کار بطور صحیح مطابقت داشته باشد.

    - تدابیر لازم جهت تطبیق کار با آنها فراهم شود.

    - فرایندهای کاری بطور منطقی ساماندهی شود

عوامل زیان آور ارگونومیکی عبارتند از:

  - وضعیت نامناسب بدن

  - ابزار کار نامناسب

  - ایستگاه کار نامناسب

  - حمل بار نامناسب

  - حرکات تکراری

  - اعمال نیروی زیاد

  - تجهیزات و ماشین آلات نامناسب و .....

اصول ارگونومی که با باید رعایت گردد شامل این موارد می باشد :

  - حفظ وضعیت طبیعی بدن هنگام کار

  - کاهش فشار بیش از حد

  - در محدوده دسترسی قرار دادن همه چیز

  - انجام کار در ارتفاع صحیح

  - کاهش حرکات اضافی و تکراری

  - به حداقل رساندن  خستگی و بار استاتیک

  - به حداقل رساندن نقاط تحت فشار

  - در نظر گرفتن فضای کافی برای کار

  - انقباض و انبساط عضلات با حرکت کردن

  - فراهم نمودن یک محیط کار راحت، قابل انعطاف، دارای شرایط محیطی مناسب

  - افزایش مشارکت و تفاهم در محیط کار

برخی عوارض شرایط نامناسب کار بر اندامها عبارتند از :

- پینه بستن :ضخیم شدن پوست

- بورسیت: فشار پیاپی بر روی مفصل کارگرانی که ساعت‌ها زانو زده کار میکنند

- کرامپ حرفه‌ای:حرکات ظریف و تکراری موجب درد در ناحیه گردن، کمر و دست( مانند ماشین نویسها)

- ایجاد حفره کیستی پر از مایع به ویژه مایع لنفی معمولا در زانوها و گاهی تومور آبکی در گردن

وضعیت نامناسب بدن حین انجام کار شامل چه مواردی می شود :

- دست يا دست ها بالاي سر قرار مي گيرند.

- در حين انجام كار دست يا دست ها در ارتفاع زیر زانو قرار دارند .

- كار كردن در وضعيتي كه گردن يا پشت بيش از 20 درجه خم شده باشد.

- شخص در حالت قوز كرده بيش از 2 ساعت در كل روز كار كند .

- شخص در حالت زانو زدن در بيش از 2 ساعت در روز كار كند .

- کار در وضعیت نشسته بدون وجود تکیه گاه ناحیه کمر

- کار در وضعیت نشسته بدون وجود تکیه گاه مناسب پا (اعمال بار استاتيكي روي عضلات اندام تحتاني)

- کار در وضعیت نشسته با آرنج هایی که در ارتفاع زیاد قرار می گیرند ويا فاصله آرنج از بدن زياد ميباشد.

- کار کردن در فضای محدود و محصور

10-کار کردن در حالتیکه مفصل در وضعیت نهایی قرار دارد.

بررسی وضعیت نامناسب بدن و حرکات تکراری در حین کار

  - جابجایی بار توسط مرد یا زن

  - بررسی وزن بار جابجا شده در هر بار به تفیک مرد و زن

  - هل دادن و کشیدن بار

  - نیروی مورد نیاز برای هل دادن و کشیدن (به تفکیک زن و مرد)

  - وزن بار جابجا شده در هر دفعه چند کیلوگرم است؟

  - مجموع وزن بار جابجا شده در شیفت چند کیلوگرم

  - آیا بار در زیر زانو جابجا می شود

  - چرخش تنه کارگر در حین جابجایی یا برداشتن بار

  - بررسی جابجایی بار در ارتفاع بالاتر از شانه

  - یک کار خاص بیش از یک ساعت توسط یک کارگر انجام می شود

  - استاتیک است یا دینامیک بودن کار عضلانی

  - بررسی حرکات تکراری

  - طولانی مدت انجام کار در یک وضعیت

حمل دستي بار:

حمل دستی بار عبارتند از انتقال و جابجایی بار توسط دست و دیگر بخش های بدن که همراه بالا بردن، پایین آوردن، کشیدن، هل دادن، نگه داشتن، چرخاندن و یا ترکیبی از موارد مذکور باشد.

بار سنگين:

باری است که وزن آن از حد مجاز بیشتر باشد.

بطور كلي دو حالت متمايز براي بلند كردن بار به صورت دستي ممكن است اتفاق افتد.

الف) حالت اسكات (Leg Lift, Squat) (روش صحیح)

ب) حالت استوپ

ویژگی ابزار كار مناسب :

- قرار گرفتن مچ دست در وضعیت مستقیم و طبیعی - هيچگونه خم شدن يا انحرافي در مچ دست - براي شغل مورد نظر مناسب باشد - تناسب با استفاده کننده ودست او - مناسب با فضاي كار - دادن نيروي مورد نياز - قابل استفاده راحت در وضعيت كاري

روش شناسایی و یافتن مشکلات  و مخاطرات ارگونومی:

- حضور در محیط کار و مشاهده مستقیم فعالیت های کاری

- اظهارات کارگران درخصوص مشکلات جسمی

- توجه به رفتارهای کارگران در محیط کار

- بررسی غیبت ها، شکایات، گزارش غرامت

- بررسی میزان خطاهای ثبت شده

بررسی وضعیت نامناسب بدن در حین کار

مقایسه دو وضعیت بدن در حین کار در یک کار مشابه

وضعیت نامناسب آرنج به علت ارتفاع بالای میز کار(تصویر چپ) و عدم تنش متعاقب اصلاح ارتفاع(تصویر راست)

پرسش و تمرین

1- ارگونومی را تعریف کنید؟

2-چند عامل زیان آور ارگونومیکی را بیان کنید ؟

3-عوارض شرایط نامناسب کار براندام ها را توضیح دهید ؟

4-ویژگی یک ابزار کار مناسب را بیان کنید ؟

5-حمل بار به صورت دستی را توضیح دهید؟

6-اصول ارگونومی که باید در محیط کار رعایت شود را توضیح دهید ؟

فصل 11

سوانح و حوادث ناشی از کار

اهداف آموزشی:

انتظار می‌رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند:

- مفاهیم مرتبط با حادثه از جمله حوادث شغلی، صدمه، مخاطره و ... را توضیح دهد.

- روشهای طبقه بندی حوادث شغلی را نام برده و مواردی از هر کدام را بیان نماید.

- انواع خطرات منجر به حادثه را توضیح دهد.

- بیان کند به طور کلی  در ايجاد حادثه چه عللی دخالت دارد.

- اهميت حوادث ناشي از كار را بیان نماید.

- اهمیت ثبت و مستند سازی حوادث را توضیح دهد.

- الگوهای حادثه را بیان نموده و مختصر توضیح دهد.

- روشهای پیشگیری از زیان را بیان نماید.

- اهمیت حوادث شیمیایی را توضیح دهد.

- عوامل موثر در پیشگیری از حوادث محل کار را بیان نماید.

مفاهیم مرتبط حادثه

- حادثه

- حادثه شغلی

- صدمه

- مخاطره

- ریسک

- آسیب

- خطر

- تعریف شبه حادثه

طبقه بندی حوادث شغلی :

- براساس‌ نوع‌ حادثه‌

- براساس‌ عامل‌ حادثه‌

- براساس‌ نوع آسیب

- براساس‌ محل‌ آسیب‌دیدگی‌ در بدن‌

- براساس‌ میزان‌ از کارافتادگی‌

- براساس‌ شغل و حرفه قربانی حادثه

انواع خطراتی که منجر به بروز حوادث می‌گردد عبارتند از :

- خطرات فیزیکیPhysical hazard : سرما، گرما، کار در ارتفاع،

- خطرات شیمیایی :قابلیت انفجار، قابلیت اشتعال، ناپایداری

- خطرات تهدید کننده سلامتیHealth hazards: عواملی که تاثیرات مزمن یا حاد دارند. مانند مواد سرطان زا، محرک، سمی

علل ايجاد حادثه بطور كلي عبارتند از :

علل مستقیم: کار با ماشین آلات، سقوط اشیاء، افتادن کارگر از ارتفاع، انفجار و آتش سوزی
علل غیر مستقیم: تمام عوامل ایجاد خستگی، ناراحتی ونارضایتی کارگر(گرما، سرما، مسائل خانوادگی، روابط با کارفرما)

اهميت حوادث ناشي از كار:

    - از نظر انسانی

    - از نظر اجتماعی

    - از نظر اقتصادی

زیانهای مستقیم ناشی از حوادث عبارتند از :

            - ناشی از وقفه کار در اثر حادثه

            - هزینه های انتقال به بیمارستان ودرمان او

            - پرداخت غرامت

            - فوت

            - معلولیت دائمی

زیانهای غیر مستقیم ناشی از حوادث عبارتند از :

            - اتلاف وقت در اثر کارگر حادثه دیده

            - اتلاف وقت به وسیله کارگران دیگر

            - هزینه آموزش کارگر جدید

            - کاهش میزان تولید به علت خرابی دستگاه یا اتلاف  مواد

حوادث شیمیایی :

عمده دلایل رخداد شیمیایی شامل این موارد می باشد :

    - نشت

    - آتش سوزی

    - انفجار

- به چه دلیل حوادث شیمیایی اهمیت دارند:  شدت بالا، فرکانس پیشامد زیادو در صورت تکرار می تواند فاجعه آفرین باشد.

طبقه بندی مواد شیمیایی: (روشهای متنوع)

- بر اساس ویژگی های خطرناک مواد شیمیایی

- سمی یا خیلی سمی

- آسیب رسان

- خورنده

- محرک

- سرطانزا

- دارای خطرات تناسلی

- دارای اثرات تراتوژن

- حساسیت زا

- بر اساس خطر آتش سوزی

- مواد منفجره

- مواد اکسیده کننده

- بی نهایت قابل اشتعال

- قابل اشتعال

- خطرات زیست محیطی یک ماده شیمیایی

- سمی برای ارگانیسم های زنده

- پایدار در محیط زیست

- دارای تجمع زیستی

حوادث شیمیایی در ایران

عوامل موثر در پيشگيری از حوادث محل کارعبارتند از :

- تشكيل واحد ايمني و بهداشت در كارخانه

- شناسايي عوامل زيان آور محيط كار و مخاطرات شغلي و اقدامات كنترلي

- کمیته های حفاظت فنی وبهداشت حرفه ای (مطابق با ماده ۹۲ قانون كار)

- اقدامات اموزشی (آموزش و ارائه دستورالعمل های ایمنی)

- پيگيري سلامت شاغلين و انجام معاينات قبل از استخدام و دوره‌ای

- فراهم نمودن امكانات و وسايل كمك هاي اوليه در كارخانجات و داشتن امدادگر كار

- تهيه تجهيزات وسايل حفاظت فردي جهت كارگران

پرسش تمرین

- مفاهیم مرتبط با حادثه از جمله حوادث شغلی، صدمه، مخاطره و ... را توضیح دهید؟

- روشهای طبقه بندی حوادث شغلی را نام برده و مواردی از هر کدام را بیان نمائید؟

- به طور کلی  در ايجاد حادثه چه عللی دخالت دارد؟

- اهميت حوادث ناشي از كار را بیان نمائید؟

- اهمیت ثبت و مستند سازی حوادث را توضیح دهید؟

- روشهای پیشگیری از زیان را بیان نمائید؟

- اهمیت حوادث شیمیایی را توضیح دهید؟

- عوامل موثر در پیشگیری از حوادث محل کار را بیان نمائید؟

فصل 12

سیستم مدیریت کیفیت ایمنی ،

بهداشت حرفه ای (OHSAS) و

محیط زیست (HSE)

اهداف آموزشی:

انتظار می رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند

1- مفهوم   ISO را شرح دهد.

2- اهمیت وظیفه سازمان ایزورا شرح دهد.

3- استاندارد بين المللي ISO 14000 را توضیح دهد.

4- استاندارد بين المللي ISO 22000  را توضیح دهد.

5- مفهوم  OHSAS 18001  را شرح دهد.

6- هدف از OHSAS 18001 را توضیح دهد.

7- مزایای OHSAS 18001 در سازمان ها را توضیح دهد.

8- HSE چیست.

9- اجزا HSE را شرح دهد.

10- شرایط دریافت گواهینامه HSE – MS را توضیح دهد.

مقدمه

هرشرکت یا کارخانه در صدد است يک سيستم مديريت سازمان يافته ايجاد ‌کند که در قالب آن افراد بتوانند به طور منظم براي ان سازمان کار کنند و در مقابل درآمد مطلوب با روش کارآمد و موثر بدست بياورند.

در این درس بطور مختصر در مورد سیستمهای مدیریت کیفیت، ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست و ضرورت آنها در شرکتها و کارخانه ها بحث خواهیم نمود.

(ایزو) چیستISO

Iso   از کلمه ای در یونان به نام Isos مشتق شده  اما سازمان بین المللی استاندارد به لاتین  مخفف کلمه ایزو نیست در  واقع  عبارت

International Organization for Standardization (به مفهوم سازمان بین المللی استاندارد سازی می باشد) بصورت مخفف

می شود Ios  که بنابراین Iso (ایزو) مشتق این عبارت نیست، اما در لفظ به این نام خوانده می شود.

وظیفه سازمان ایزو ( Iso)  چیست ؟

- تدوین استاندارد های بین المللی

- به خواسته ها و شرایط قانونی همه کشور ها

- به منظور یکپارچه سازی همه فرآیند ها و روال انجام کارها با هدف تسهیل در تولید و توسعه روز افزون تولیدات و خدمات در سایه حمایت از تولید کننده و مصرف کننده می باشد. (و می توان گفت ایزو کیفیت سیستم مدیریت کالا می باشد.)

- این سازمان در حال حاضر بیش از147 عضو دارد که ایران و سازمان استاندارد ملی ایران یکی از این اعضا و از اعضا اصلی محسوب می شود.

سری استانداردهای ایزو((Iso:

این استاندارد به ایزو 9000 ، 14000، 22000 و ... تقسیم می شود.

1- ایزو 9000 (Iso 9000) :

هدف از تدوین این سری استاندارد به وجود آوردن الگوئی بین‌المللی برای پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های مدیریت و تضمین کیفیت می باشد.

در واقع استاندارد ایزو 9000 به یک محصول خاص داده نمی شود،بلکه فرایند تولید کالا یا خدمات را در یک واحد تجاری مورد ارزیابی قرار می دهد و شامل Iso 9001 و Iso9002و ... می باشد که در بحث این کلاس نمی گنجد.

2- استاندارد بين المللي (ISO 14000):

به موضوعات مختلف درزمينه محيط زیست می پردازد و با به کارگیری روش های متفاوت در طراحی، اجرا و کنترول فرایندهای سازمان با توجه به رویکرد محیط زیست عوامل را فراهم می سازد.

3- استاندارد ISO 22000:

بکار گیری این استاندارد به سازمان ها و شرکت ها ی تولید مواد غذایی که در رده های مختلف زنجیره غذایی قرار دارند کمک می کند که بتوانند مخاطرات موجود در سیستم خود را شناسایی و کنترل نمایند.

کنترل کافی ومناسب در طول زنجیره غذایی در یک سازمان امری ضروری بنظر می‌رسد و انرا بررسی می نماید.

OHSAS  18001 چیست ؟

به معناي "سري یا سلسله ارزيابي ايمني و بهداشت شغلی ( حرفه ای) است. و مخفف : (Occupational Health & Safety Assessment Series)

OHSAS) در واقع براي کیفیت سیستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي می باشد.(

هدف از OHSAS 18001 :

هدف از این سیستم ایجاد یک استراتژی مدیریت موثر در سازمان ها برای کاهش ریسک مربوط به کارکنان است. سیاست سلامت شغلی و سیاست ایمنی را در بردارد.

خطرات بالقوه برای کارکنان را شناسایی و یک راه موثر برای تضمین ایمنی و سلامت کارکنان را بوجود می آورد.

مزایای OHSAS 18001  در سازمان ها:

- باعث ایجاد محیط کاری سالم برای کارکنان می شود.بنابراین تصادف ها، بیماری ها و … کاهش می یابد.

- افزایش آگاهی ریسک حوادث، رویدادها و ...

- این استاندارد روحیه کارکنان را ارتقا داده و اعتماد آنهارا نیز افزایش می دهد.

اجزا HSE:

HSE  موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در هر پروژه ای تحت کنترل خود در می آورد هر کدام از اجزا HSE شامل موارد متعدد می باشد که در زیر به آنها اشاره می شود.

اجزا HSE عبارتند از بهداشت، ایمنی و محیط زیست

1- بهداشت (Health): شامل نظارت بر سلامت کارکنان است.

2- ایمنی ( safety):ایمنی و حفاظت در برابر خطرات موجود از کارکنان با استفاده از تجهیزات ایمنی برای حفظ سلامتی ، ازکاربردهای ایمنی در HSE است.

3- محیط زیست ( Environment ):هدف از مدیریت محیط زیست درHSE کاهش پسماند مواد زائد، کاهش الودگی های محیط زیست می باشد

چه سازمانی گواهینامه HSE-MS را دریافت می کند:

- گواهینامه (HSE – MS ) همان سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست می باشد و مخفف :

Health, Safety & Environment - Management System و شرایط گرفتن این گواهینامه داشتن سه سیستم مدیریت ذیل می باشد.

- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  (OHSAS 18001)

- سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو  14001 ( ISO 14001)

- سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ISO 9001 ) )

پرسش تمرین:

1- مفهوم   ISO را بیان نمایید.

2- وظیفه سازمان ایزورا توضیح دهید.

3- استاندارد بين المللي ISO 14000 را بیان نمایید.

4- استاندارد بين المللي ISO 22000  را توضیح دهند.

5- مفهوم  OHSAS 18001  را بیان نمایید.

6- هدف از OHSAS 18001 را توضیح دهید.

7- مزایای OHSAS 18001 در سازمان ها را توضیح دهید

8-اجزا HSE را بیان نمایید.

9-شرایط گواهینامه HSE – MS را بیان نمایید.

10- دانشجویان و فراگیران به یکی از سازمان ها یا کارخانه ها برای بازدید مراجعه واز نزدیک با سیستم های مدیریتی ایمنی اشنا شوند.

فصل 13

قانون کار، قوانین بین المللی سازمانها و ارگانهای ارائه دهنده خدمات مرتبط با برنامه

(وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و صندوق اجتماعی)

اهداف آموزشی

انتظار می‌رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند:

- قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ویژگی‌های کلی آن را توضیح دهد.

- سازمان های بین المللی مرتبط با بهداشت حرفه‌ای را نام ببرد.

- ویژگی‌های کلی سازمان بین المللی مرتبط با بهداشت حرفه ای را بیان نماید.

- سازمان های متولي ايمني و بهداشت حرفه‌ای در كشور را نام برند.

- وظیفه هر کدام از سازمان های متولي ايمني و بهداشت حرفه ای در كشور را بیان نماید.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ویژگیهای کلی آن

فصل 1- تعاریف کلی و اصول

فصل2- قرارداد کار

فصل3- شرایط کار (زنان، نوجوانان)

فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار

فصل5- آموزش و اشتغال

فصل 6- تشکلهای کارگری  وکارفرمایی

فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار

فصل8- خدمات رفاهی کارگران

فصل9- مراجع اختلاف

فصل10- شورایعالی کار

فصل11-  جرایم ومجازاتها

فصل12- مقررات متفرقه

مشتمل بر:

- دوازده فصل

- دویست و سه ماده

- یکصد و بیست و یک تبصره

- تاریخ تصویب:

بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه

فصولی از قانون کار که بیشترین ارتباط با بهداشت شاغلین دارد شامل این موارد می باشد :

فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار

مبحث اول: کلیات:

مبحث دوم:بازرسی کار

فصل8- خدمات رفاهی کارگران

فصل11-  جرایم ومجازاتها

سازمانهای بین المللی  مرتبط با بهداشت حرفه ای

سازمان جهانی بهداشت

WHO:World Health Organization

از زیرمجموعه‌های تخصصی سازمان ملل متحد است

توجه به وضعیت سلامت عمومی در سطح جهان

تأسیس آن  ۶ آوریل سال ۱۹۴۸ در ژنو سوئیس

نخستین کمیته مشترک سازمان جهانی بهداشت و سازمان بین المللی کار که در سال ۱۹۵۰ تشکیل شد.

تعریف مهندسی بهداشت حرفه‌ای از نظر این سازمان:

تامین و ارتقاء عالی‌ترین سطح سلامت جسمی، روانی واجتماعی برای کارگران همه مشاغل .....

- سازمان بین المللی کار :

- ILO: International of labor office

    - اشتغال برای تمام افراد و ارتقاء سطح زندگی

    - به کار گماردن کارگران در مشاغلی که با قابلیتهای آنها متناسب باشد .

    - ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای آموزش کارگران

    - ایجاد امکانات پیشرفت و ترقی برای عموم مردم بطور عادلانه از نظر دستمزد، سختی کار و شرایط کار

    - ایجاد همکاری مطلوب بین کارگر و کارفرمایان

    - حمایت از سلامت کارگران در کلیه مشاغل

    - فراهم نمودن تسهیلات رفاهی کودکان و مادران

    - توسعه بیمه اجتماعی برای عموم کارگران و تامین درمان پزشکی کامل

    - فراهم نمودن غذا و مسکن مناسب و تسهیلات فرهنگی و تفریحات سالم

    - ایجاد امکانات یکسان برای آموزش کارگران

سازمان بهداشت و ایمنی شغلی :

- OSHA: Occupational Safety and Health Administration

  - سال تاسیس: 1970

  - دلیل و ماهیت تاسیس: تاکید زیاد بر روی معیارهای بهداشتی و ایمنی در محیط کار

  - دارای بیمارستانهای دولتی و خصوصی زیاد

  - ارائه معیارهایی در مورد عوامل خطرناک مانند سر و صدا ، جیوه ، آزبست و اکسید اتیلن

  - در مورد بازرسی محیط کار جداولی تهیه نموده و میتوان با کمک آنها روزانه محیط کار را بازرسی هدفمندی انجام داد.

  - مراکز مشاوره ای است که به تمام صنایع در سطح آمریکا و برخی کشورها خدماتی را ارایه میکند

مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی:

- NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

مرکز تحقیقاتی در مورد خطرات ناشی از عوامل زیان آور محیط کار و پیشنهاد  معیارهای جدید

البته تفاوت این مرکز با OSHA  این است که تنها معیارها و طرح های کنترلی را پیشنهاد میکند و قدرت اجرایی ندارد.

انجمن ملی حفاظت در برابر حریق :

- NFPA: American National  Fire Protection Association

  - سازمانی غیر انتفاعی و سال تاسیس۱۸۹۶ میلادی

  - بالا بردن کیفیت زندگی با ارائه راهنماها و استاندارد های ایمنی حریق در سراسر جهان

انجمن متخصصین بهداشت صنعتی امریکا

- ACGIH:American Conference Of Governmental Industrial Hygienists

  - یک تشکل غیر دولتی در امریکا

  - سالانه میزان حدود آستانه مجاز طی آزمایشات و تحقیقاتی بررسی و تغییر میدهد.

  - منبع خوب کسب اطلاعات در زمینه یاد شده

  - برای عضویت در آن باید حق عضویت پرداخت.

سازمان های متولي ايمني و بهداشت حرفه ای در كشور

- وزارت کار و امور اجتماعی:

    - براساس مادة 85 قانون کار، وزارت کار مسئول حفاظت وایمنی در محیط کار (حفاظت فنی وایمنی، بازرسی کار)

- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:

    - بند (2) ماده‌ 1 قانون‌ تشكيلات‌ و وظايف‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان و آموزش‌ پزشكي‌

    - براساس مادة 85 قانون کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عهده دار بهداشت و درمان کارگران گردیده است (پیشگیری از بیماریهای حرفه‌ای وتامین بهداشت کار، محیط کار وکارگر)

- سازمان تامین اجتماعی:

با توجه به قانون، تامین اجتماعی عهده دار بیمه و تعاون کلیه کارگران در موارد زیر است:

    - حوادث ناشي از كار و بيماريهاي شغلي

    - حوادث و بيماريهاي غير شغلي، ازدواج، بارداري و زايمان

    - از كارافتادگي، بازنشستگي

پرسش و تمرین

- قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ویژگیهای کلی آن را توضیح دهید؟

- سازمان های بین المللی مرتبط با بهداشت حرفه ای را نام ببرید؟

- ویژگیهای کلی سازمان بین المللی مرتبط با بهداشت حرفه ای را بیان نمائید؟

- سازمان های متولي ايمني و بهداشت حرفه ای در كشور را نام ببرید؟

- وزارت کار و امور اجتماعی چه وظیفه ای در زمینه سلامت شاغلین در كشور دارد؟

- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی چه وظیفه ای در زمینه بهداشت حرفه ای در كشور دارد؟

- سازمان تامین اجتماعی چه وظیفه ای در زمینه سلامت شاغلین در كشور دارد؟

فصل 14

بهداشت مشاغل
قالیبافی،کشاورزی، دامپروری

اهداف آموزشی

انتظار می‌رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند:

- اقدامات لازم در رسیدن به اهداف بهداشت حرفه ای در مشاغل كشاورزي، قالیبافی، دامپروری بیان نماید.

- موارد آموزشی مورد نیاز کشاورزان و نحوه آموزش به کشاورزان را بیان نماید .

- عوامل زيان آور در محيط كار كشاورزي را بیان کند.

- بهداشت حرفه ای در كارگاه هاي دامپروري را توضیح دهد.

- بهداشت حرفه ای در كارگاه هاي دامپروري خانگی را توضیح دهد.

- برخی اصول بهداشتی طبق آئين نامه ايمني در كارگاه هاي بزرگ دامپروري توضیح دهد.

- بیماریهای شایع در کشاورزان، دامداران، مرغداران و ... را بیان نماید .

- خطرات کارگاههای قالی بافی جهت سلامتی شاغلین را توضیح دهد.

- انواع دارهای قالی را نام برده و خطرات دستگاههای دار قالیبافی را بیان نماید.

- مشخصات کارگاه قالیبافی استاندارد را فهرست وار بیان کند.

- بیان نماید طرح بقا مربوط به کدام شغل می باشد و چه هدفی را دنبال می نماید.

فهرست عناوین:

- مقدمه

- اقداماتی لازم در رسیدن به اهداف بهداشت حرفه ای در مشاغل كشاورزي، قالیبافی، دامپروری

- موارد آموزشی مورد نیاز کشاورزان و نحوه آموزش به کشاورزان

- عوامل زيان آور در محيط كار كشاورزي

- بهداشت حرفه ای در كارگاه هاي دامپروري

- بهداشت حرفه ای در كارگاه هاي دامپروري خانگی

- برخی اصول بهداشتی طبق آئين نامه ايمني در كارگاه هاي بزرگ دامپروري

- بیماریهای شایع در کشاورزان، دامداران، مرغداران و ...

- انواع دارهای قالیبافی

- خطرات کارگاههای قالی بافی جهت سلامتی شاغلین

- خطرات دستگاههای دار قالیبافی

- مشخصات کارگاههای قالی بافی استاندارد

- طرح بقا (بهداشت قالیبافان)

مقدمه

تعریف بهداشت کشاورزی :

علمی که با شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و انجام مراقبتهای بهداشتی، حافظ سلامت کشاورزان کشور می باشد.

هدف :

- اقدامات لازم در رسیدن به اهداف بهداشت حرفه ای در مشاغل كشاورزي، قالیبافی، دامپروری

- آموزش موازین بهداشتی و ایمنی در ارتباط با شغل آنها

- سالم سازی مزارع و باغات با شناخت و بررسی و کنترل عوامل زیان آور مربوط به آنها

- انجام مراقبتهای بهداشتی، درمانی از طریق معاینات دوره ای

- پیشگیری از حوادث ناشی از کار و ارائه کمکهای اولیه در صورت حادثه

- توجه به مسائل و مشکلات روانی و عاطفی شاغلین در باغات و مزارع و خانواده آنها

موارد آموزشی مورد نیاز کشاورزان و نحوه آموزش به کشاورزان

- موارد آموزشی مورد نیاز کشاورزان

    - نحوه استفاده صحیح از ابزار و ماشین آلات کشاورزی

    - آشنا نمودن کشاورزان با عوامل زیان آور در مزارع و باغات و راه های پیشگیری هر کدام

    - به کار بردن وسایل حفاظت فردی

    - ارائه کمک های اولیه که می تواند در حفظ سلامت کشاورزان موثر باشد.

- نحوه آموزش

    - به صورت فردی (در بازدید مزرعه)

    - یا گروهی (اجتماع روستا)

عوامل زيان آور در محيط كار كشاورزي:

1- عوامل زيان‌آور فيزيكي: سروصدا، ارتعاش، اشعه مضر، گرما وسرما

2-عوامل زيان‌آور شيميائي: گردوغبار(گردگلها و گیاهان)، گاز و بخارات(موادسوختنی، سموم وآفت كش ها)

3- عوامل زيان‌آور بيولوژيك: قارچها ، انگلها ، باكتريها، ويروسها

4- عوامل زيان‌آور ارگونومي: وضعیت نامناسب بدن، ابزار كار نامناسب و حمل بار به روش نامناسب

5- عوامل زیان‌آور روانی: استرس‌ها و فشارهای روانی ناشی از حرفه کشاورزی، خستگی

بهداشت حرفه ای در كارگاه هاي دامپروري:

- انواع دامپروری شامل: کوچک روستایی و مجتمع ها و کارگاههای بزرگ دامی

- تدوین آئین نامه

- هدف از تدوین

قسمتهای مختلف آئین نامه دامپروری شامل:

- چهار فصل شامل تعاریف، مقررات عمومی، مقررات اختصاصی و سایر مقررات

- فصل سوم شامل 5 بخش که همگی پیرامون بهداشت و ایمنی کارگاه دامپرورری میباشد

بهداشت حرفه ای در كارگاه هاي دامپروري خانگی:

- دستورالعمل بهداشت کار در دامداریهای کوچک روستایی

هدف:

جلوگیری از بیماریهای شغلی و تامین بهداشت کار و کارگر در ....

ویژگیهای بهداشتی کارگاه دامپروری:

    - ساختمان

    - تسهیلات بهداشتی

    - فضای و ویژگیهای مورد نیاز دام

شاغلین:

برخی اصول بهداشتی طبق آئين نامه ايمني در كارگاه هاي بزرگ دامپروري :

  - كارفرما مكلف است نسبت به شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار اقدام نموده و .........

  - كارفرما مكلف است معاينات بدو استخدام و دوره اي را براي كارگران خود ...........

  - در انتخاب و به كارگماري كارگران دقت نمايد و افرادي را به كار گمارد كه .......

  - شرايط محيط كار بايد به گونه اي باشد تا ..........

  - تابلوهاي برق، تجهيزات اطفاء حريق و تاسيسات امدادي نبايد .......

  - احتراق در کارگاه

  - تهویه کارگاه

  - ساختمان کارگاه

  - کمک های اولیه

  - مجاری جریان پسابها، نگهداری سموم  و رعایت اصول ایمنی استفاده و..

برخی اصول بهداشتی طبق آئين نامه ايمني در كارگاه هاي بزرگ دامپروري :

  - مقررات اصول ایمنی دستگاهها و ابزارالات

  - وسایل حفاظت فردی

  - اصول ایمنی حمل و جابجایی دام

  - ایمنی کار با دامهای سواری

  - رعایت اصول بهداشتی در سیلوها، مخازن و گودالهای کشاورزی

  - رعایت اصول بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و دام طبق دستورالعملهای دامپزشکی و وزارت بهداشت

بیماریهای شایع در کشاورزان، دامداران، مرغداران و ...:

- کاهش شنوایی، بالارفتن فشارخون  و اختلالات روانی  ناشی از صدا در رانندگان تراکتور و ...

- اختلالات استخوانی، تحلیل ماهیچه ها، ضایعات مفصلی  ناشی از ارتعاش در رانندگان کمباین و ...

- سوختگی پوست، آسیب چشم، سرطان پوست  در اثر اشعه مضر نور خورشید در باغبانان، دامداران و ...

- گرمازدگی، جوشهای گرمایی، خستگی گرمایی در اثر گرما  در باغبانان، دامداران و ...

- سرمازدگی عمومی و موضعی ناشی از سرما  در باغبانان، دامداران و...

- بیماریهای تنفسی ناشی از گردو غبار در باغبانان، دامداران و...

- بیماریهای عصبی، سقط جنین، ناباروری، سرطان ناشی از سموم و آفت کشها

- بیماریهای پوستی و ریوی، بیماریهای هاری و تب خونریزی دهنده کریمه – سیاه زخم، تب مالت، کزاز

- کیست هیداتیک، جرب، بیلاریوز، آسکاریس ناشی از عوامل بیولوژیک

- اختلالات اسکلتی، ضربه ناشی از حرکات تکراری مربوط به شرایط نامناسب ارگونومیک

انواع دارهای قالیبافی:

- دستگاههای افقی (زمینی)

چهارمحال بختیاری، سیستان و بلوچستان و کرمان و ..

- دستگاههای عمودی (ایستاده)

دارهای ثابت، تبریزی و کرمانی

- خطرات کارگاههای قالی بافی جهت سلامتی شاغلین :

الف - خطرات مربوط به محصولات مصرفی

ب - خطرات مربوط به محیط کار

ج - خطرات مربوط به نحوه انجام کار

خطرات دستگاههای دار قالیبافی:

1 - سقوط بافنده از روی تخته و شکستگی دست و پا

2 - سختی بالا رفتن و پایین آمدن بافنده از روی تخته

3 -عرض کم و لخت و برهنه بودن تخته و ناسالم بودن

4 -عدم استفاده از زیر پایی

5 - پخش شدن گرد و غبار پشم و کرك

6 - بد نشستن قالیباف به صورت دو یا چهار زانو

7 - بالا بودن سطح کار نسبت به دست قالیباف

8 -احتمال سقوط شانه کوبنده و قیچی و چاقو و نقشه

- مشخصات کارگاههای قالی بافی استاندارد:

- مشخصات بهداشتی(ارگونومیکی) دار قالی

- ساختمان کارگاه

- هوای کارگاه قالیبافی

- بهداشت محیط کارگاه قالیبافی

- بهداشت و ایمنی ابزار و وسایل کار

- بهداشت فردی قالیباف

طرح بقا (بهداشت قالیبافان):

با توج به اهمیت شغل قالیبافی وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از سال 1375 این طرح را به اجرا در آوردند.

هدف طرح:

حفظ و ارتقاء سلامتی و افزایش آگاهی‌های بهداشتی قالیبافان و مشارکت در بهسازی کارگاه‌های غیربهداشتی روستایی است.

اقدامات این طرح شامل:

  - بازدید از کارگاه‌های قالیبافی منطقه

  - تشکیل پرونده بهداشتی برای کارگاه

  - آموزش بهداشت شغلی به قالیبافان

  - مشارکت در بهسازی و سالم سازی کارگاه‌های قالی بافی

  - انجام معاینات شغلی قالیبافان

پرسش و تمرین

- اقدامات لازم در رسیدن به اهداف بهداشت حرفه ای در مشاغل كشاورزي، قالیبافی، دامپروری بیان نمائید؟

- موارد آموزشی مورد نیاز کشاورزان و نحوه آموزش به کشاورزان را بیان نمائید؟ .

- عوامل زيان آور در محيط كار كشاورزي را بیان کند؟

- ویژگیهای بهداشت حرفه ای در كارگاه هاي دامپروري را توضیح دهید؟

- بهداشت حرفه ای در كارگاه هاي دامپروري خانگی را توضیح دهد؟

- برخی اصول بهداشتی طبق آئين نامه ايمني در كارگاه هاي بزرگ دامپروري توضیح دهید؟

- بیماریهای شایع در کشاورزان، دامداران، مرغداران و ... را بیان نمائید؟

- خطرات کارگاههای قالی بافی جهت سلامتی شاغلین را توضیح دهید؟

- انواع دارهای قالی را نام برده و خطرات دستگاههای دار قالیبافی را بیان نمائید؟

- مشخصات کارگاه قالیبافی استاندارد را فهرست وار بیان کنید؟

- بیان نماید طرح بقا مربوط به کدام شغل می باشد و چه هدفی را دنبال می نماید؟

فصل 15

سلامت روان در محیط کار

اهداف آموزشی

انتظار می‌رود فراگیر پس از مطالعه این درس بتواند:

- سلامت روان در محیط کار را تعریف نموده و راههای تحقق آن را بیان نماید.

- عوامل مؤثر بر سلامت روان فرد را بیان نماید.

- با توصیه‌های مهم جهت بهبود سلامت روان در محیط کار آشنا شود.

- با نشانه های فرسودگی شغلی بر شمرده و راهکارهای کاهش فرسودگی شغلی را بیان نماید.

- تبعیض و استیگما در محیط کار را توضیح داده و راههای پیشگیری از آن را بیان نماید.

- ویژگیهای یک محیط کار دوست دار سلامت روان را بیان نماید.

- علائم و نشانه های استرس شغلی را بیان نماید.

- سبک زندگی از نظر سازمان جهانی بهداشت بیان نموده و ارتباط آن با سلامت  روان در محیط کار را توضیح دهد.

- نقش کارفرما در سلامت روان محیط کار را بیان نماید

فهرست عناوین

- پیشگیری از تبعیض و استیگما در محیط کار

- ویژگیهای محیط کار دوست دار سلامت روان

- مدیریت استرس در محیط کار

- علائم و نشانه های استرس شغلی

- سبک زندگی و سلامت روانی در محیط کار

- اصلاح سبک زندگی به منظور سلامت روانی در محیط کار

- نقش کارفرما در سلامت روان محیط کار

- تعریف سلامت روان در محیط کار

پیشگیری از پیدایش مشکلات روانی در  کارکنان و سالم سازی فضای روانی کار، به نحوی که

  - عدم گرفتاری کارکنان به آسیب روانی

  - احساس رضایت از محل کار

  - علاقمند محل کار

  - توانایی کارکنان در ایجاد روابط مطلوب با محیط کار و عوامل موجود

  - حس مثبت به خود، رؤسا، همکاران و محیط کار

برای تحقق تعریف سلامت روان چه باید کرد ؟

- در حد تعادل نگهداشتن استرس

- حفظ تعادل در کار و زندگی

- تشخیص به موقع اختلالات روانی

- عشق و علاقه به محل کار، حفظ نظم منطقی، احترام به یکدیگر

- روش ارتباط مناسب با دیگران

- عوامل مؤثر بر سلامت روان فرد

توصیه‌های مهم جهت بهبود سلامت روان در محیط کار:

- با عشق کارتان را انجام دهید

- آنچه کسب میکنید، مهم است

- دریافتی‌تا ن مهم است

- رفتار کارفرما چطور است

- همکارها را ارزیابی کنید

- احساس ارزشمند بودن مهم است

- قابل اعتماد هستید؟

- تعادل فراموش نشود

- تصمیم بگیرید

- مشکل را حل کنید

- زندگیتان را مرور کنید

نشانه های فرسودگی شغلی کدام است  :

      - اختلال در خواب

      - احساس فرسودگی و خستگی

      - افزایش گله و شکایت از وضع جسمی

      - کاهش شور و شوق و از دست دادن انگیزه کار

      - مسلط شدن خشم، دلسردی و تحرک پذیری

      - بروز مشکل در یادآوری و تمرکز

      - تفکر دائم درباره مشکلات مرتبط با کار

      - عدم رضایت دائم از پیشرفت امور

      - احساس دائمی بی فایده و ناکارآمد بودن

      - کاهش ابتکار و نوآوری در حوزه کاری خود

راهکارهای کاهش فرسودگی شغلی  چیست :

- برنامه ریزی و آماده سازی دقیق

- اکتفا کردن به مواردی که می توانند از عهده آن برآیند

- کنترل افکار و عواطف

- تمرکز روی کار

- گفتگو با دیگران

- استراحت منظم ، مصرف غذای سالم و ورزش

- تمجید از خود به دلیل موفقیت‌های کوچک

- جمع آوری اطلاعات و پذیرش نقش‌های روشن

- حمایت و پشتیبانی از یکدیگر

- تقسیم کار به صورت چرخشی

- کارآموزی و کسب مهارت های جدید

تبعیض و استیگما در محیط کار :

با برچسب بیمار روانی، فرد در معرض تبعیض، پیش داوری، انزوا و محرومیت از بسیاری حقوق اجتماعی قرار می گیرد. وضعیتی است که در جامعه نامطلوب تلقی میشود و به دنبال آن فرد کم ارزش شمرده و هویت او مخدوش می شود.

پیشگیری از تبعیض و استیگما در محیط کار :

در این فرایند می توان اقدامات زیر را انجام داد

1-ارتباط واقعی، و همکاری هدفمند با کارکنانی که مشکلات سلامت روان دارند

2-طراحی یک فرایند مداخلاتی با مشارکت همه ی کارکنان (به خصوص مشارکت فعال کارکنانی که مشکلات سلامت روان دارند)

ویژگیهای محیط کار دوست دار سلامت روان

محیط کاری دوست دار سلامت روان چگونه است؟

برای سلامت کارکنانش از جمله سلامت روان و بهزیستی آنها ارزش قائل باشد. و در این راستا:

  - استقبال از تمامی متقاضیان واجد شرایط اشتغال

  - توجه به اختلالات روانپزشکی همانند بیماری‌های جسمی

  - ایجاد تعادل در زندگی کاری با اجرای برنامه‌های مناسب

  - آموزشهای لازم به مدیران و ناظران ارشد برای آشنایی با مسائل سلامت روان

  - حفظ محرمانه بودن اطلاعات سلامت کارکنان

  - حمایت از کارکنان نیازمند بستری و درمان نا توانی هستند

  - اطمینان از" خروج با منزلت" به عنوان یک اولویت در صورت لزوم

  - فراهم نمودن فرصتهای برابر برای استخدام کارکنان

استرس و دلیل رخداد آن :

- استرس: پاسخ غیراختصاصی تحت تاثیر محرک های گوناگون

- موقعیت های تنش زا : مرگ نزدیکان، حوادث غیرمترقبه، بیکاری و ناکامیهای متعدد

علائم و نشانه های استرس شغلی :

- احساس اضطراب، تحریک پذیری و یا افسردگی

- بی تفاوتی، از دست دادن علاقه به کار

- مشکلات خواب

- خستگی

- مشکلات تمرکز

- تنش عضلانی یا سردرد

- مشکلات معده

- گوشه گیری از اجتماع

- کاهش میل جنسی

- استفاده مداوم از داروهای اعصاب یا الکل

- احساس اضطراب، تحریک پذیری و یا افسردگی

- بی تفاوتی، از دست دادن علاقه به کار

- مشکلات خواب

- خستگی

- مشکلات تمرکز

- تنش عضلانی یا سردرد

- مشکلات معده

- گوشه گیری از اجتماع

- کاهش میل جنسی

- استفاده مداوم از داروهای اعصاب یا الکل

سبک زندگی طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت:

سبک زندگی ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی شیوه زندگی پدیده ای چند وجهی است.

اصلاح سبک زندگی به منظور سلامت روانی در محیط کار :

- محیط کاری خود را تمیز و مرتب نگه دارید

- در فعالیت های روزانه اولویت بندی داشته باشید

- با سازمان خود هماهنگ و سازگار شوید

- فعالیت بدنی منظم و ورزش را در اولویتهای برنامه خود قرار دهید

- تنظیم خواب و تغذیه مناسب داشته باشید

- مهارتهای ارتباط با خانواده را فرا بگیرید

- نقش کارفرما در سلامت روان محیط کاری

مدیران موفق برای تامین سلامت روان کارکنان خود اقدامات زیر را انجام خواهند داد:

- ایجاد روابط دوستانه در بین کارکنان و مدیران با حفظ احترام و جایگاه شغلی

- دادن مسئولیت اجرایی در حد توان

- شناسایی مواردی که باعث افت کارآیی سازمان شده اند، مثل نداشتن انگیزه انجام کار

- دادن بازخورد مثبت یا منفی بعد از انجام کار

- شناسائی استعدادهای ویژه کارکنان

- مشاوره گذاشتن پیشنهادات جدید توسط مدیر در دوره های مشخص

- مشخص کردن هدف اصلی موسسه و منسجم کردن فعالیت‌ها در راستای رسیدن به آن

- آشکار سازی قوانین مربوطه و آموزش آن به کارکنان

- ایجاد رقابت سالم در بین کارکنان و مشخص کردن مسیرهای پیشرفت فردی

- ایجاد نشاط جمعی در سازمان

- ایجاد احترام متقابل در بین خود و کارکنان

- ذات مدیر بر پاسخگویی به مسئولیت است که بر عهده او می باشد

- اطمینان مدیران از كنترل بر روی ساعات, شیفت كاری و موقعیت کارکنان شغلشان

پرسش و تمرین:

- سلامت روان در محیط کار را تعریف نموده و راههای تحقق آن را بیان نمائید؟

- عوامل مؤثر بر سلامت روان فرد  چیست؟

- توصیه‌های مهم جهت بهبود سلامت روان در محیط کار را بیان نمائید؟

- نشانه های فرسودگی شغلی بر شمرده و راهکارهای کاهش فرسودگی شغلی را بیان نمائید؟

- راههای پیشگیری از تبعیض و استیگما در محیط کار را بیان کنید؟

- ویژگیهای یک محیط کار دوست دار سلامت روان را بیان نمائید؟

- نقش کارفرما در سلامت روان محیط کار چیست؟